# (Научно познавательная брошюра "Коды и кодирование"

# издательства "Знание", Серия "Радиоэлектроника", 1990г.)

# Повсюду шума всплески

Вы включили приемник, чтобы скоротать непогоду наедине с музыкой. Но вместе с мелодией вы слышите треск, свист и завывания эфира. Они мешают звукам симфонии дойти до вас во всем своем великолепии. Это помехи, шум. Но музыку вы слышите, мелодию улавливаете, потому что музыка содержательна, прогнозируема и узнаваема, хотя отдельные ноты вы можете за помехами и не расслышать.

А что делать, если при наличии больших помех нужно с высокой достоверностью принять именно ту информацию, которую хотел послать вам отправитель, да еще и в цифровом виде? А ошибиться можно только в среднем в одном бите из многих тысяч или даже миллионов. При этом переспрашивать сообщения нельзя или можно, но крайне редко. Этими задачами занимается теория помехоустойчивого кодирования, в обязанности которой, среди прочих сложных проблем, входит разработка методов декодирования (обработки) корректирующих кодов, обеспечивающих по возможности быстрое и точное решение о переданном сообщении по искаженному шумами бледному подобию оригинала, достигшему получателя.

Устройства, реализующие в приемнике эту важную миссию, называются декодерами. О них и пойдет речь в нашем коротком путешествии по кодовой тропе.

Хорошей наградой за труды по усвоению, конечно, непростых истин для вас будет программа, приведенная в самом конце нашего кодового круиза. Не спешите сразу браться за нее, поймите, что она вам сулит, прочитав самые трудные "перевалы" нашего маршрута два-три раза.

Картинка, которую вы увидите на экране цветного дисплея IBM PC, приведена на обложке. Разберите вопрос, перепишите программу — и перед вами засияет в красках метод коррекции ошибок (пока для двоичного кода), который еще долго будет преподносить специалистам много сюрпризов, некоторые из которых будут обязательно приятными. Но программа — на десерт после окончания похода!

А что можно сделать?

Сорокалетний путь теории кодирования изобилует удивительными и неожиданными событиями. Впрочем, и само-то рождение вместе с первыми успехами было очень нетрадиционно. Сначала К. Шеннон указал, что для повышения качества передачи, ее точности не нужно увеличивать энергию передачи. Достаточно только хорошо выбрать сигналы и затем правильно или с допустимой точностью воспринять их и обработать. Инженеры весьма сильно удивились и захотели узнать все о правильном выборе сигналов. Но оказалось, что теория сразу вышла на так называемую теорему существования, сказав, что может быть, а чего не бывает ни при каких условиях. О том же, как выбрать систему сигналов, т.е. наилучшую последовательность битов при передаче по двоичному каналу, например, с независимыми ошибками, сначала было не очень ясно. Кстати, именно этот канал мы и будем рассматривать. Поскольку символы искажаются в этой модели канала одинаково, будем называть его двоичным симметричным (ДСК).

Коды, обеспечивающие коррекцию ошибок, характеризуются избыточностью, которая вводится в передаваемое сообщение. Если для передачи 100 битов информации в сообщение добавляется такое же количество проверочных символов, то можно говорить о 100%-ной избыточности выбранного кода. Однако чаще используется понятие кодовой скорости R, равной отношению числа информационных символов кода k к его полной длине n = k + г, где г — число избыточных символов. В приведенном примере R = 1/2. Это достаточно типичная средняя кодовая скорость для многих кодовых систем.

Пусть для только что введенного канала типа ДСК задана вероятность рр искажения произвольно выбранного символа сообщения менее 0,5. Какова допустимая избыточность кода, его кодовая скорость, чтобы передача с высокой достоверностью была в принципе возможна? Фундаментальное понятие пропускной способности канала С, введенное Шенноном, оказалось, очень просто соотносится со скоростью R: всегда должно быть R<C! Если это условие выполняется, то канал не перегружается информацией и может доставить получателю не слишком испорченное ошибками сообщение. Если сообщение достаточно длинное, то доля искаженных символов в нем как раз и будет близка к р0. Для ДСК р0 однозначно определяет С': С= 1-Н(р0), где Н(х) =-x*log2X-(l-x)*log2(l-x) — двоичная энтропия.

На рис.1 представлена зависимость С=С(р0), из которой видно, что с ростом рд С быстро убывает. Например, для р0=0,11 С = 0,5, что и определяет возможности кодов с R = 1/2: они могут работать только в каналах типа ДСК с р0<0,11. Но если это условие выполняется, то возможна передача с последующим восстановлением истинного сообщения со сколь угодно большой достоверностью. Правда, эта радость, гарантированная теорией, не без горького привкуса: чтобы реально обеспечить очень малую вероятность ошибки после сколь угодно сложной обработки, нужно иметь достаточно длинный кодовый блок, про метод выбора которого теория, снабдившая инженера сначала лишь теоремой существования, не очень спешила подсказать что-либо конструктивное и полезное. Одновременно с этим и метод обработки такого блока, как догадывались специалисты, не может быть слишком простым.

Кстати, а для каких длин кодов достижимы заданные достоверности? И, как во многих других науках, сразу приходится вместо использования точных выражений переходить к оценкам, хотя во многих случаях они оказываются довольно простыми и удобными, а также, что уж совсем кстати, достаточно точными для многих приложений.

# Если самый-самый хороший

Для получения соотношений длин кодов и достоверности декодирования введем важнейшее понятие кодового расстояния d. Если выбрать двоичный вектор (последовательность) длины п, то всего возможно 2" таких векторов, причем для каждого из них есть другой вектор, отличающийся от него только в одном символе.

Конечно, число таких "соседей" у любой последовательности равно п. Количество позиций, в которых два двоичных вектора равной длины отличаются, будем называть расстоянием Хемминга между ними. А для некоторого множества таких векторов назовем расстоянием d минимум по всем попарным расстояниям между векторами этого множества. Это и есть кодовое расстояние, если множество — код. Значит, для полного набора двоичных векторов длины n в приведенном примере расстояние равно 1.

Хорошо известны последовательности, расстояние в которых равно 2. Для их выбора подсчитаем в последовательностях длины п-1 количество единичек. Если их будет четное число, то n-й символ в каждом таком векторе выберем равным 0, а если нечетное, то последний символ пусть будет единицей. Тогда получим код контроля на четность.

Так что же такое код? Множество допустимых сообщений! Если векторы с нечетным весом недопустимы, то вы можете проверить расстояние между словами кода проверки на четность. При нашем методе отбора слов (и любом другом) расстояние всегда будет равно двум или больше. Это его кодовое расстояние. И такой код уже может обнаруживать одну ошибку, так как при единственном искажении любого из символов вектора длины n сумма по модулю 2 становится равной 1, что и обнаруживает ошибку. Но не исправляет ее! Для исправления одного искажения расстояние должно быть равным 3. Таковы коды Хемминга, широко используемые при защите машинной памяти. Но число в коде будет при этом уже существенно больше за счет дополнительных контрольных разрядов. В коде Хемминга длины n, число избыточных символов равно г = log2n. Эти коды можно назвать совершенными. Они составляют весьма ничтожную долю от общего числа всех кодов, и обладают замечательным свойством, которое, вообще говоря, абсолютно не типично: любая точка в n-мерном пространстве (а каждому вектору длины n, конечно, можно сопоставить точку этого пространства) находится на расстоянии не более d/2 хотя бы относительно одного кодового слова.

Иначе говоря, если d нечетно, то любая точка попадает в n-мерный шар радиусом (d-D/2 около единственного кодового слова, и в канале типа ДСК решения о переданном сообщении должны приниматься именно по этому правилу: считается, что передано ближайшее к принятому вектору кодовое слово. Вы легко можете проверить, что, например, для кода Хемминга с n = 15 и г = n-k = 4 проверочными символами при 211 кодовых словах и п*211 точках, удаленных от них на 1, общая их сумма будет равной как раз 215, что и иллюстрирует приведенные рассуждения.

При желании исправлять все ошибки веса t кодовое расстояние должно быть хотя бы d=2t+I. Конечно, лучше выбирать более высокие значения d при заданной избыточности, т.е. величине R. Но тогда и обработка вектора, в котором есть ошибки, будет усложняться. Но самое главное, хотя и вполне ожидаемое, обстоятельство состоит в том, что при заданном R существуют коды лишь с ограниченными значениями d.

Совершенные коды можно также называть сферически плотно упакованными, так как они буквально все многомерное пространство без остатка делят на "сферы влияния". Эта их особенность и позволила находить полезные оценки для потенциальной помехоустойчивости кодов через оценки для совершенных кодов, которых очень мало, а среди длинных почти нет.

Пусть есть код длины n с некоторым значением R = k/n. Тогда для 2k кодовых слов в сферу каждого из них попадает 2n-k точек пространства. А поскольку сфера радиуса m должна содержать Calignlnm, точек, то все 2r точек будут перечислены, если окажется, что t0 такое максимальное число, что сумма всех Calignlnm, 0 < m < t0, меньше чем 2r. Величина t0 и определяла бы корректирующую способность совершенного кода. Для него d0 = 2t0+1, и найти лучшие коды уже нельзя. Тогда вероятность ошибки декодирования при его использовании определяется биноминальным распределением и вероятностями появления ошибок веса более d0/2. И хотя совершенных кодов почти нет, оценки, полученные из приведенных соображений, оказываются вполне приемлемыми для расчета помехоустойчивости в больших шумах.

Весьма интересно, что неравенство для t0 фактически является способом определения границы Хемминга для кодового расстояния, но более реалистично смотрится граница Варшамова-Гилберта (ВГ): H(d0/n) = 1-R, функцию энтропии для которой мы уже определили выше. Она гарантирует наличие только кодов с кодовым расстоянием при больших n фактически вдвое меньшим, чем граница Хемминга для сферической упаковки. Она определяет корректирующие возможности реально существующих кодов при малом шуме. Однако мы хотим успешно работать при большом шуме.

Рис.2. Нижние оценки вероятностей ошибки блокового кода с R = 1/2 в ДСК в зависимости от уровня шума канала (вероятности ошибки  p0).

Для кодов с R = 1 / 2 зависимости вероятности ошибки декодирования блока РB(е) в ДСК от вероятности р0 представлены для разных n на рис.2 сплошными линиями. Как видим, если выбирать длинные коды, то можно достичь хороших показателей помехоустойчивости при р0<0,1. Так в чем же проблема? Да в том, что хороших методов декодирования для кодов с большим n просто нет. Нужно перебирать 2r или 2k вариантов решений декодера, чтобы выяснить, какое кодовое слово наиболее правдоподобно для данного вектора шума, и если код выбран случайно, то при количестве вариантов всего 250 процедура декодирования на самом деле может затянуться весьма надолго (навсегда), хотя из графиков следует, что при n100 характеристики кодов еще весьма далеки от желаемых. Таковы возможности оптимальных декодеров (ОД). Слабо, да еще с такими сложностями! А что же можно сделать проще? Вот и проблема.

Так много способов!

А проще можно декодировать другими способами. Одними из первых появились коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) и методы их декодирования. Разработанные для них алгоритмы фактически не могут исправлять те сообщения, в которых число искаженных символов превышает d/2, тогда как другим методам это под силу. Но сложность декодирования этих кодов близка по порядку величины к nrlog2n что в свое время было очень серьезным достижением. Интересным является и вопрос о числе ошибок в неправильно декодированном блоке. Можно считать, что в лучшем случае число ошибок в информационных символах блока близко к dR/2, что приводит к вероятности ошибки на бит Рb(е)~РB(е)dR/2. Примеры зависимостей Р(,(е) от p0 для n = 300 и n = 1000 также показаны для лучших кодов на рис.2 пунктирными линиями. На рис.3 представлены возможности кодов БЧХ.

Переход к Рb(е) очень полезен, так как далее будут рассмотрены не только блоковые, но и сверточные коды, которые чаще сравнивают именно по этому параметру. Хотя при анализе и использовании блоковых и сверточных кодов сразу видны некоторые различия, покажем на примере, что между ними есть и существенная общность. На рис.4,а приведен вариант кодера двоичного блокового кода, а рис.4,б показывает его преобразование в сверточный кодер.

В блоковом коде 13 информационных битов записываются, например, в регистр, а далее начинается собственно процесс кодирования. Замыкается ключ 1, и регистр сдвига кодера становится циклическим. Связи ячеек с многовходовым полусумматором (сумматором по модулю 2) указывают конкретную процедуру формирования проверочных разрядов и, следовательно, сам код.

После замыкания ключа с выхода полусумматора первый проверочный символ поступает в канал, например, с первым же информационным символом. Потом при циклическом сдвиге информационных символов в регистре последовательно получаются все 13 проверочных символов. Таким образом, мы рассмотрели процедуру кодирования (n, k, d)-кодом (26, 13, 5).

Данный код относится к линейным. Это значит, что сумма двух любых кодовых слов а и в также будет кодовым словом с = а + в, полагая, что сложение векторов (кодовых слов) производится покомпонентно. Линейность обеспечивает очень малую сложность технической реализации кодера: для некоторых классов кодов для генерации 2k кодовых слов нужен лишь регистр сдвига длиной k битов и один или несколько полусумматоров.

Важнейшим свойством линейности является то, что нулевая последовательность всегда будет кодовым словом. Это следует из того, что а + а = 0 в двоичном поле. Данное очень полезное обстоятельство значительно упрощает многие рассуждения при изучении линейных кодов. Поэтому одно из соображений (пока еще не доказанное) в пользу того, что в рассмотренном коде d = 5, оказывается, вес (число единиц) w любого кодового слова с одной информационной единицей равен w = 5. Это очевидно, так как в процессе генерации кода помещенная первоначально в любое место информационного регистра единица (при нулях на всех прочих позициях) обязательно проходит за 13 тактов сдвига через все четыре ячейки, с которых подаются сигналы на полусумматор, что приводит к генерации еще четырех единичек в проверочных символах кода. Полным доказательством того, что d=5, был бы просмотр всех C122+C133+C134=1079 кодовых слов с 2, 3 и 4 единицами в информационных позициях и выяснением, что полный вес всех этих кодовых слов не менее пяти. Потом мы приведем более простое доказательство этого соотношения. А пока перейдем к сверточным кодам.

На рис.4,б представлен кодер сверточного кода также с Р=1/2 и d=5.В кодер, первоначально содержащий только нули, поступает произвольно длинная информационная последовательность по одному биту за каждый такт. Самые правые символы регистра при сдвиге просто теряются. Поскольку общая длина кода, с учетом избыточности, удваивается, то она становится равной nA=14 и называется длиной кодового ограничения. Показанный пример иллюстрирует связь между блоковыми и сверточными кодами.

Не вдаваясь в детали описания алгоритмов, рассмотрим вероятности ошибки декодирования весьма эффективным алгоритмом Витерби (АВ) для самого длинного из допускающих реализацию в настоящее время сверточного кода с К =7 при R=l/2 в рассматриваемом нами канале типа ДСК.

Кодовое расстояние указанного кода равно 10 и количество кодовых слов такого веса, а также близких нему, т.е. 11 и 12, составляет несколько десятков, что и определяет его помехоустойчивость при малых вероятностях ошибки в канале. Поскольку АВ относится к оптимальным алгоритмам, обеспечивающим минимальную вероятность ошибки решения для используемых кодов, то фактически мы говорим о потенциальной помехоустойчивости этого кода, которая может быть реализована при наилучших способах обработки, в частности, на основе АВ. Однако сложность реализации АВ имеет порядок 2K-1, что и ограничивает длины тех кодов, для которых он может быть создан.

График зависимости вероятности Рb(е) от рд представлен для АВ на рис.5. Существуют также последовательные алгоритмы Фано и стекового типа (ПА), теоретические возможности которых характеризуются тем, что они могут обычно работать только при R<R1 где R; — вычислительная скорость канала, соответствующая R1=l/2 при p0=0,045. Ясно, что это существенно хуже, чем ро=0,11 для С = 1 / 2. Возможности весьма сложного ПА можно увидеть из рис.5, который построен в предположении, что память декодера составляет порядка 105 битов для оперативных вычислений. У этих алгоритмов много специфических свойств и недостатков определенного вида, которые ограничивают их возможности.

К ним относятся, например, частые стирания декодируемых блоков данных, которые невозможно декодировать из-за большого числа ошибок, оказавшихся в них, и превышении вследствие этого времени, отпускаемого на декодирование. Кроме того, декодер выдает внешнему потребителю поток декодированных символов в весьма неравномерном темпе, что также связано с существенно неодинаковыми по объему вычислениями при вынесении решений о различных символах сообщения.

## Самый незатейливый

Если для описания декодера кода БЧХ следует изучить некоторые разделы алгебры конечных полей, то наипростейший из известных пороговый декодер (ПД) имеет и самое наглядное описание своей работы. Этот декодер при аппаратной реализации представлен на рис.6. Мы будем пока говорить о блоковом декодере, но переход к сверточному будет столь же простым, как и при описании кодеров. На полусумматоре А результаты работы кодера из пунктирной рамки (а это проверочные символы) складывается с другими проверочными символами, принятыми по каналу связи. Конечно, их сумма по mod 2 всегда даст 0, если в канале не было внесено в сообщение никаких искажений. Но если из канала в декодер попали ошибки, то в регистр синдрома S, с которым соединен полусумматор А, начнут поступать единички. Причем единственная ошибка в проверочных символах приведет к появлению одной единички в регистре S на месте, соответствующем ошибочному проверочному символу. Будем считать, что при вычислении синдрома пороговый элемент (ПЭ) декодера отключен ключом К2 и не мешает выполнению этой процедуры. При выполнении главного второго шага декодирования этот ключ замкнут и ПЭ вырабатывает на своем выходе 1, если число единичек на выходе больше двух, а иначе на его выходе будет 0. Ясно, что единственная ошибка в проверочном символе кода приведет к тему, что на любом из 13 сдвигов синдромного (и одновременно, конечно, информационного) регистра сумма единичек на пороге не может быть более одной и пороговый элемент не срабатывает, так как на его выходе сигнал остается равным 0.

Теперь разберем важнейший случай исправления единственной ошибки, происшедшей в информационном символе кода. Пусть при заполнении информационного регистра декодера I ошибка канала попала в ячейку 9. Воспользуемся свойством линейности кода, которое мы уже обсудили, и будем считать, что посылалось нулевое кодовое слово. Это облегчает описание декодирования, так как ошибки и единички будут означать при дальнейших рассуждениях одно и то же. А так как вид синдромного регистра (подумайте, почему это следует из линейности) зависит только от принятого вектора ошибок, дальнейший анализ будет сохранять требуемую общность.

Поскольку процедура кодирования уже подробно разбиралась ранее, внимательный читатель может проверить, что в результате вычисления синдрома, совпадающего просто с кодированием, так как на второй вход полусумматора при этом приходят одни нули, получается заполнение синдромного регистра S, соответствующее первой строке табл.1, где указаны результаты и последующих сдвигов синдрома с учетом решения ПЭ.

Если ПЭ принимает решение "1", то через цепь обратной связи при сдвиге инвертируются именно все те ячейки регистра S, с которых поступали сигналы на входе ПЭ. Это обстоятельство и нужно учесть при анализе 10 н 11-й строк таблицы. Ясно, что только когда ошибка в регистре I станет в крайней правой позиции, сумма на ПЭ превысит 2, и поэтому ошибка исправится.

Но очень важно здесь и то, что при попытке декодирования предыдущих символов сумма на ПЭ не превышает 1 ни разу. Более того, если бы мы разомкнули ключ 2, не исправив при этом ошибки, то сумма на ПЭ и относительно последующих символов также не превысила бы 1. А в этом случае оказывается возможным исправление еще одного любого другого информационного символа в принятом блоке, поскольку каждая ошибка канала в данном коде искажает лишь одну проверку.

Значит, сумма на ПЭ не будет более двух на правильных символах и окажется не менее трех на ошибочных, тех, которые нужно корректировать. Это гарантированное исправление t0 = 2 ошибок и доказывает, наконец, что d = 2t0 + 1 = 5.

Разумеется, все изложенное справедливо лишь для конкретных связей в кодере, т.е. для этого кода. Но существуют развитые методы построения кодов с разными R и d.

Сверточный ПД для кодера с рис.4,б представлен на рис.7. Он также имеет R=l/2 и d=5. Теми же методами можно показать, что и почти вдвое более короткий сверточный ПД исправляет любые t0 = 2 ошибки. Хороши ли ПД? Не очень. Это расплата за простоту.

Вероятность ошибки на блок Pg для самоортогональных кодов (СОК), к каким относились оба рассмотренных примера, представлена при R=l/2 для d=ll, n=182 и n = 366 кривыми на рис.8.

Результаты весьма скромные. Сопоставление ПД с декодерами кода БЧХ по рис.3 показывает, что они приблизительно одинаковы, поскольку обеспечивают вероятности Рb(е)~105 при р0= 0,01-0,02. Для нашего обсуждения пока что важно, что эти вероятности р0, при которых ПД эффективен, много меньше, чем р0 = 0,11, когда  С =1/2, и даже меньше, чем р0 =0,045, когда R1=1/2. Таким образом, теоретические границы значительно лучше, чем те значения р0, при которых могут

работать ПД. Сложность, т.е. число операций в ПД, около dnA.  Это, конечно, не экспонента.

Но почему же все-таки так слабы результаты? Может, мы что-то не доглядели? Ведь при элементарно простом алгоритме ПД имеет еще очень важное свойство — возможность исправлять некоторые (не все!) ошибки большего веса, чем d/2. Перебирая разные сочетания ошибок даже для простого декодера кода, представленного на рис.6, можно легко найти такие конфигурации из трех ошибок, которые на самом деле будут исправлены с помощью ПД. (Проверьте: ошибки в информационных позициях 0, 9 и 10 исправляются!) Алгебраические декодеры обычно не могут исправлять такие ошибки, а здесь можно.

Почему? А вдруг именно здесь надо хорошо копнуть, и потом найдется повод воскликнуть: "Эврика!". Кстати, найдите сочетания ошибок веса 4, конечно помещая их в синдромный регистр. Кое-что ПД исправит и здесь!

# Так что же он делает?

Попробуем разобрать, что же все-таки делает ПД, каким глубоким свойством он обладает, если исправляет иногда больше, чем может. Мы отмечали уже, что в декодере есть кодер (см рис.6) и на выходе полусумматора В формируются проверочные символы кода. Но ведь из канала приходят не те сообщения, которые посылались, а их ближайшие (хотя иногда и не очень) родственники.

Значит, проверочные символы в точке В на схеме относятся к тому кодовому слову, информационные символы которого как раз и приняты из канала. На сумматоре же А при сложении и формировании синдрома S на самом деле ищется разность в проверочных символах между кодовым словом АQ, в котором информационные символы совпадают с информационной частью Q1 принятого вектора Q.

Но тогда мы пришли к следующему факту: синдром S — разность по проверочным символам некоторого кодового слова А и принятого вектора Q. Чем это хорошо? Да тем, что ОД сравнивает Q со всеми возможными словами кода, вычисляет вес их разности и берет в качестве решения кодовое слово Ад, минимизирующее эту разность. Но ОД сравнивает кодовые слова полностью, а синдром — разность лишь по проверочным символам. Кроме того, пока еще не ясна функция порогового элемента в ПД. Рассмотрим этот вопрос глубже.

Пусть в принятом сообщении ПД изменил некоторый символ i„ Если на ПЭ поступало J проверок и J = 2Т, где Т — значение порога в ПЭ, то это значит, что сумма проверок на ПЭ была s = Т + а, где а == 1,2,... Теперь после инверсии s стала бы при повторном декодировании этого же символа равной Т-а<Т, так как все символы, поступившие на ПЭ, также инвертированы через ОС, как было показано в табл.1 для кода с d = 5 на 10 и 11-й строках.

А теперь давайте проведем мысленный эксперимент, заключающийся в том, что декодер вычисляет синдром S для другого сообщения Q, отличающегося от Q именно в этом единственном информационном символе ij. Мы уже достаточно освоились с декодером мажоритарного типа, чтобы догадаться, что синдромы двух векторов Q и Q будут отличаться именно в тех символах, которые поступают на ПЭ. Значит, после инверсии ij эти символы, называемые проверками относительно него, по-прежнему определяют расстояние по проверочным символам между принятым вектором Q (или Q, так как проверочные символы у них, как мы договорились, совпадают) и новым кодовым вектором AQ.

Но тогда можно сделать последний шаг, чтобы в ПД иметь разность и по информационным символам, а не только по проверочным. Для этого в декодер добавим еще один регистр сдвига для разностного вектора D длины k, первоначально нулевого, и будем измененные символы ij, отмечать единичками в регистре D на j-й позиции. Именно в этот момент ПД приобретает совершенно новое свойство: он помнит теперь принятое сообщение и имеет в своей памяти разность между этим сообщением и тем кодовым словом, информационная часть которого находится в регистре I декодера. Синдром S в данном выражении уже не только первоначальный вектор, вычисленный по принятому сообщению Q перед собственно началом процедуры коррекции, но и тот модифицируемый при каждом изменении символов регистра I (через ОС) вектор, который затем используется для дальнейшего оценивания сообщения с помощью ПД. Однако не менее и даже более существенным является то, что становится понятным, в каком смысле улучшается решение ПД при коррекции символов. Как было отмечено выше, после инверсии какого-либо символа ij эта сумма равна Т-а, так как при этом все символы, поступившие на ПЭ, были изменены. Поскольку новый вектор Ад по проверочным символам отличается от исходного Ад лишь в проверках, подаваемых на ПЭ, то общее уменьшение расстояния до принятого вектора Q равно 2а по проверочным символам.

Однако при коррекции по информационным символам происходит увеличение расстояния на 1. И все же полное расстояние от Q до новой гипотезы декодера о переданном сообщении уменьшилось на 2а-1 > 0. Таким образом, АQ-более правдоподобен, чем АQ.

Можно ли радоваться? Почти да, потому что понятна уже глубокая суть мажоритарного декодирования: ПД сравнивает пары кодовых слов, отличающиеся между собой в одном информационном символе. Одно из сравниваемых кодовых слов АQ — текущее состояние декодера, содержимое его информационного регистра, а другое AQ — возможная новая гипотеза. И вот, если эта гипотеза действительно более правдоподобна, ПЭ это определяет и исправляет соответствующий символ. Дальнейшее сравнение кодовых слов при такой процедуре коррекции ведется уже относительно этого нового уровня.

Но, конечно, более правдоподобное решение совсем не то, что самое правдоподобное, т.е. решение ОД. Тут дистанция огромнейшего размера. Достигнутое значительно более глубокое понимание того, что делает ПД, несомненно, никак не повлияло на его вполне скромные возможности. А может, все же повлияло? Похоже, надо сделать последнее усилие. Хуже не будет.

Итак, ПД с новым разностным регистром D улучшает свои решения в смысле роста их правдоподобия или, что то же самое, уменьшает их расстояния до принятого сообщения Q, которое он всегда помнит, пытаясь добраться до самого правдоподобного из них — решения ОД. Рассмотрим состояние ПД после коррекции всех информационных символов кода, когда обычно считается, что ПД как мог выполнил свою миссию. При рассмотрении этой во многом ключевой ситуации, определяющей в дальнейшем восприятие новых горизонтов в технике мажоритарного декодирования, совсем не обязательно придерживаться конкретного декодера, представленного на рис.6. Можно иметь в виду и более длинный, в несколько тысяч символов, код. Тогда в соответствии с тем, как мы понимаем уже функцию ПД, в это свое конечное (?) состояние ПД может попасть еще и так. В принятом векторе Q заменим информационную часть на решение ПД, в котором, если вероятность р0 канала была мала, количество ошибок существенно (в 3 — 100 раз) стало меньше. Отправим это новое явно улучшенное сообщение Q" в ПД, вычислим синдром, а вектор D сделаем равным D =Q1-Q1 , т.е. разности исходного и конечного состояния ПД.

Во всех современных монографиях по теории кодирования говорится, что от ПД ничего более получить нельзя. Но так ли это? При вычислении синдрома "нового" вектора  Q"очень велик соблазн рассмотреть его как результат работы "особого канала" — ПД, который как бы случайно раскидал в векторе Q" ошибки, причем в информационной части во много раз более редкие, чем в проверочной. Если учесть, что в ПД при формировании синдрома любая ошибка в информационном символе, как мы уже видели, порождает в синдроме около J = d-1 единичек, то становится очень похожим, что если бы была предпринята попытка декодирования для этого нового, как бы исходного вектора Q", то это был бы случай передачи по более "хорошему каналу". В таком канале можно добиться и существенно более высоких конечных результатов. Так почему же все единодушно считают, что ничего хорошего из этой затеи не получится? Даже эксперименты, проведенные с некоторыми кодами на ЭВМ, тоже свидетельствуют о том, что это в самом деле ни к чему. В чем дело?

Оказывается, классики правы в том, что это было бы, ну, просто недопустимо хорошо. А природа, оберегая свои тайны, не может позволить передавать достоверную информацию слишком простыми способами. В случае ПД быстрая передача новых научных истин всем другим цивилизациям с высокой достоверностью в больших шумах и так невозможна: ПД — слабый алгоритм, не справляющийся с большой плотностью ошибок канала. А чтобы пресечь всякие поползновения к повторному использованию этой процедуры декодирования, она запасливо приготовила сильнейшее средство, которое в течение действительно нескольких десятилетий отваживало всех от попыток искать счастья на этой тропе. Средство называлось размножением ошибок декодирования (РО) и надежно оберегало перспективнейшее направление исследований от энтузиастов.

Суть эффекта размножения ошибок незатейлива: если в декодер типа ПД (да и во многие другие тоже) попадает из канала связи случайный поток ошибок, например в соответствии с моделью канала типа ДСК, то на его выходе ошибки имеют почти "железную" тенденцию группироваться в ярко выраженные пакеты. При этом эффект РО одинаково четко и абсолютно обязательно проявляется и в блоковых, и в сверточных кодах. Так что наши оптимистические рассуждения "минутой ранее" действительно требуют очень серьезной поправки на это универсальное мощное средство самозащиты природы от человека.

Ситуация столь драматична, что вполне можно понять и оправдать самые нелогичные попытки спасти идею, которая была столь прекрасна: повторить простенькую процедуру и выиграть у природы принципиальную партию.

Но откуда взялся этот эффект, почему он возникает? Придется вернуться к декодеру (рис-6), на котором можно рассмотреть все причины крушения наших надежд. Как мы уже видели по графикам эффективности декодирования с помощью ПД, он оказывается более или менее работоспособен в ДСК, если вероятность ошибки в канале не превышает величины порядка р0~0,01. Для некоторых прикладных задач требуется еще более надежная передача данных, что соответствует работе ПД в каналах с еще меньшим уровнем шума. Все это хорошо, но давайте все-таки посмотрим на поведение декодера в тот момент, когда он тем не менее ошибся, поскольку в рассматриваемом канале при любой вероятности ошибки вероятность неправильного решения декодера никогда не равна 0. Это значит, что ошибка ПД на достаточно длинном сообщении абсолютно неизбежна.

И тут выясняется, что в декодер, работающий при очень малой плотности входных ошибок, после собственного неправильного решения через цепь обратной связи на регистр синдрома поступают сразу четыре единички, т.е. ошибки, созданные самим декодером. Для регистра длины 7 в свёрточном варианте, да и для синдрома декодера блокового кода это совершенно непосильное испытание, так как в первом случае декодер фактически "попал в полосу ошибок" с вероятностью более 0,5, да и во втором случае, несомненно, вероятность 4/13 много больше скромных возможностей простой электронной схемы. Этот "свой" пакет ошибок, который, конечно, нельзя распознать, и является причиной того, о чем все знали, а мы вдруг решили забыть: вероятность появления других ошибок непосредственно вслед за моментом первого неправильного решения ПД сильно возрастает, что и приводит к проявлению эффекта в виде сгруппированных ошибок декодера на выходе.

В других декодерах с более мощными кодами через цепь обратной связи в регистр синдрома попадает и более "весомый" пакет собственных ошибок ПД, так что выявленный процесс никак не связан с тем, что мы выбрали неудачный код для мажоритарного декодера. Более того, именно коды этого же класса обладают хорошими возможностями восстановления корректирующей способности после некоторого периода снижения помехоустойчивости из-за ошибочного решения.

Ясно, что именно эти грустные обстоятельства губят "на корню" идею повторного декодирования: фактически было предложено с помощью декодера, предназначенного для

уменьшения вероятности случайных ошибок, уже на второй попытке исправлять пакет обычно плотно сгруппированных искажений. Как раз это и подтверждали результаты моделирования некоторых кодов на компьютерах.

Значит, все пропало? Нет, один из важнейших психологических советов для поддержания целостности духа состоит в том, что даже в самых, вроде бы безвыходных, ситуациях нужно максимально активно искать главное решение. Воспользуемся им.

# А пусть его не будет!

Давайте совершим безрассудный поступок: хотя все знают, что размножение ошибок существует и вообще вездесуще, вообразим, что этого эффекта вообще нет! Зная, что это вроде бы в принципе недопустимо, тем не менее попробуем вести дальнейшие рассуждения так, как будто на самом деле даже упоминание о коварнейшем обстоятельстве не заслуживает того. Наверное, некоторым читателям известны принципы, положенные в основу решения изобретательских задач: недостаток, с которым вам приходится бороться в процессе решения той или иной проблемы, нужно чрезвычайно увеличить. Тогда он становится как бы существующим самостоятельно, абсолютно независимо от совершенствуемого объекта или явления. В этом, возможно, окажется его слабость, что и поможет от него избавиться.

Но можно поступать и иначе, так, как предлагается сейчас сделать нам: не замечать того, что мешает. Попробуем?

Итак, начнем декодировать "новый" вектор Q" с помощью только что усовершенствованного ПД с добавленным к нему разностным регистром для запоминания предыдущего решения порогового элемента.

Единственная проблема, которая будет интересовать нас сейчас, состоит в следующем. Мы уже выяснили: классический ПД выполняет весьма глубокую по своей сути функцию выбора все более правдоподобных решений, хотя это и не было сразу очевидно только из описания его принципов работы, пусть и достаточно разумных с точки зрения здравого смысла. А наша задача состоит в том, чтобы понять достаточно четко суть тех операций, которые будут происходить при повторном декодировании вектора Q".

Вы еще не начали что-то подозревать? Да, пока немножко рано. Давайте смотреть вместе. Вектор синдрома S — разность между текущим кодовым словом, хранящимся в информационном регистре I декодера, и вектором Q" по проверочным символам, а поскольку у исходного вектора Q и Q" эти символы просто совпадают (мы их так и выбирали), то это одновременно и разность между А и Q. Если какой-то символ ij будет изменен при повторном декодировании, то, повторяя рассуждения для обычного ПД после инверсии декодированных символов и ячеек синдрома, получим, что новый синдром — снова разность по проверочным символам между новой, еще более прекрасной, т.е., извините, более правдоподобной гипотезой о переданном кодовом слове и принятым сообщением. А то, какая это попытка декодирования, не требуется учитывать ни на каких этапах анализа ситуации. Это совсем не нужно!

Итак ясно, что декодер по-прежнему помнит требуемую разность векторов. Но вот как подтвердить, что решение-то на самом деле улучшилось, стало более правдоподобным? А для этого нужно только сравнить расстояния между старой и новой версиями декодера о принятом послании при первой попытке инвертировать символ, который уже был декодирован один раз стандартным ПД. При этом, подчеркнем, совершенно неважно, был ли этот символ на самом деле изменен декодером или ПД "посмотрел" на него и решил, что он был получен в том же виде, в каком и был послан. С одной стороны, ясно, что за синдромом следит пороговый элемент, нацеленный на те проверочные символы, в которых текущий вектор и новый претендент отличаются. А разность по информационным символам отслеживает регистр D, с которого тоже есть сигнал на пороговый элемент.

Хорошо. Ну а если третья, седьмая попытка коррекции всего блока? Да неважно. Хоть сотая. Если символы изменяются, значит, все нормально и идет процесс улучшения решения.

Кстати, раз уж все вычисления предельно просты, то их можно распараллелить и за счет увеличения объема однородной аппаратуры сильно повысить быстродействие метода. Ясно, что всякая высокооднородная аппаратура всегда намного дешевле и, что уж совсем кстати, более скоростная. А быстродействие цифровой техники надолго, если не навсегда, останется одной из важнейших проблем. Это и есть многопороговый алгоритм декодирования (МПД). Такое название достаточно точно отражает основную его суть, делая понятными принципы его работы.

Главное свойство МПД может быть теперь сформулировано в следующем простом виде: при каждом изменении декодируемых символов МПД находит новое промежуточное решение, которое правдоподобнее, чем его предыдущая гипотеза о переданном сообщении. Аналогичных свойств не обнаружено ни у каких других методов коррекции в ДСК. И что? Фокус с игнорированием эффекта РО удался и пора бить в литавры? Ведь решение МПД строго улучшается, и, если число итераций достаточно велико, то, кажется, мы обречены на полный успех.

Увы и ах! Если бы все было так просто! Как раз добраться до оптимального решения нам никто и никогда не обещал. Пока двигаемся к нему — прекрасно, но если перепробовали все символы и оказалось, что ни для одного порог не превышен, то декодирование, конечно, следует прекратить, так как уже ничего не меняется. Но утверждать, что при отсутствии изменений алгоритм уже находится в нижней точке, достиг оптимального решения, нет никаких оснований. Что делали бы тысячи исследователей десятки лет, если наш мир в принципе был бы таким, что нечто методологически важное, если не сказать "философская сущность", лежало бы так близко на поверхности моря житейского здравомыслия? Да этот метод давно бы был открыт при тех или иных обстоятельствах! Кроме того, и иные проявления основных проблемных соотношений, в том числе и в других алгоритмах, оказались бы абсолютно другими, так как большие трудности в достижении их высокой эффективности должны были бы уживаться почти с полным их отсутствием в простом мажоритарном методе, пусть и немного модифицированном, но не настолько, чтобы его природа стала принципиально иной.

Дальнейший анализ показал, что существуют множества таких конфигураций ошибок, которые декодируются идеальным переборным методом, но которых не замечает МПД. МПД не ОД! А ведь так хочется...

Но будем признательны случаю и природе: МПД если улучшает свое решение, то он его, как мы видели, действительно улучшает, "не обращая внимания" на то, что иногда исправляет ошибки существенно большего веса, чем половина кодового расстояния, что фактически нереально для алгебраических кодовых структур. Ведь если вдуматься, это уже очень и очень много, учитывая, что простота алгоритма сохранилась, а однородность даже возросла.

Так что уже самое время вспомнить о реальностях, спуститься с небес на землю и, засучив рукава, приняться за трудную черновую работу или посмотреть хотя бы, что надо делать. Главные трудности, очевидно, остались, хотя мы о них и забыли, впрочем, с трудом и, как мы надеялись, на пользу делу. Посмотрим, оправдается ли такой подход.

# Да вы ли это?

Итак, группирование ошибок, как свидетельствуют теория и эксперимент, непреложный факт. Какие-то, и вообще говоря, вполне правильные соображения, объясняющие его механизм, мы уже рассмотрели несколькими страницами ранее. Вполне может возникнуть более или менее крепкая уверенность, что, мол, так тому и быть, поскольку знакомство с публикациями на эту тему не дает никаких надежд на преодоление этого, прямо скажем, серьезного дефекта простейшего метода коррекции ошибок. И все же как много здесь странного...

Вот возьмем, например, совершенный код Голея с (n, k, d)-параметрами (23, 12, 7). Его характеристики прекрасно известны, во многих монографиях ему посвящаются по несколько глав. Можно считать, что средний информационный вес неправильного решения близок к трем даже для малого уровня шума (так как мы рассматривали только ошибки канала веса 4). Что же это? Декодер оптимальный, никаких цепей обратной связи, как в ПД, нет в принципе, а при неправильном декодировании — пакет ошибок в блоке. Это ли не РО?

Но теоретики тут нисколько бы не удивились, а сказали, что это просто плотноупакованный код, в котором, конечно, кодовых слов веса d весьма много даже для такого небольшого n, и никаких проблем здесь нет.

Значит, это просто свойство кода. Но ведь нас учили, что РО — явление, связанное со свойствами алгоритма, а выходит, что — кода. Так, может, и того и другого? Анализ показывает, что если искать коды с возможно большими значениями d, то даже при больших значениях n ОД, ошибаясь весьма редко, фактически всегда будет выдавать в таких случаях в качестве решения сообщения со значительной долей ошибок в блоке, который он выберет в качестве решения, потому что именно эти слова как претенденты с минимальным (или близким к минимальному) кодовым весом и будут основными кандидатами на решение ОД. Еще более выраженной эта картина станет в случае передачи по каналу с большим шумом, когда, собственно, применение мощных корректирующих кодов и приносит максимальный эффект.

Если же вспомнить, что для больших n применить ОД не удастся, а придется пользоваться совсем другими, более слабыми методами, то ситуация становится еще более мрачной и безысходной. А кстати, как быть с вкладом самих этих простых алгоритмов в РО и насколько реально разделить их влияние? Скажем сразу, что трудно. Аналогичные загадки во множестве существуют и среди сверточных кодов. В одном из наиболее широко используемых в технике связи способов декодирования, который мы уже немного узнали, алгоритме Витерби (АВ) используются только самые плотно упакованные коды, которые можно выбирать только так, поскольку в этом случае кодовое расстояние будет максимальным. Но это приводит к тому, что и при использовании АВ, который относится к процедурам типа ОД, на выходе декодера, сложность которого растет экспоненциально с длиной кода, ошибки появляются пакетами.

Мы увидели, что коды с плотной упаковкой в конкретном смысле группирования ошибок и трудностей декодирования, похоже, бесперспективны. Так давайте поищем коды, являющиеся полной противоположностью им. Есть ли такие коды, в которых на расстоянии d от нулевого кодового слова находятся только кодовые слова с одной единицей -в информационных символах?

Ясно, что в этом случае уж хотя бы ОД при их декодировании обеспечивал бы только одиночные ошибки в принятых сообщениях. Правда, они бесполезны, если декодируемый код длинный, а от коротких лучших кодов мы уже отказались. Опять трудный вопрос, но ответ на него положительный. Да, есть, и как раз эти коды мы разбирали в качестве примеров на рис.4 и 6. Это можно легко проверить. В коде с d = 5 следующий вес кодового слова равен w = 8, и в них при правильном построении будет только два информационных символа. В том простом блоковом коде, который приведен для примера, найдутся и несколько кодовых слов веса 8 с четырьмя информационными символами, но первых будет больше. В общем случае оказывается, в этих кодах самоортогонального типа следующий вес кодового слова после d сразу равен 2d-2, что является максимально возможной разницей для линейных кодов. Вроде бы хорошо, что мы оказались и в этой ситуации среди вполне хорошо изученных уже кодов, но тоща возникает естественное беспокойство в связи с тем, что знания об этих кодах в течение многих лет не принесли никаких приятных неожиданностей. Все так. Но, найдя коды, которые наименее подвержены эффекту РО при оптимальном декодировании, давайте посмотрим все же, как на таких модельных примерах, коща РО должно проявляться только как следствие свойств алгоритма декодирования, происходит группирование ошибок при вынесении решений о принятой последовательности. Но здесь потребуется считать.

Он самый хороший?

Для того чтобы выяснить у претендента на повышенное к нему внимание все о его возможностях, начнем с изучения его свойств в идеальных условиях: подбросим ему правильное решение, предоставленное нам добрым джином, и предложим МПД, использующему тот или иной самоортогональный код (СОК), продекодировать его, ничего не сообщив, разумеется, о том, что решение уже абсолютно правильное. Это широко используемый подход к определению нижних границ вероятностей ошибок разных алгоритмов. Если декодер "не узнает" некоторую долю истинных сообщений, что, конечно, нормально, так как в канале есть шум, то и в случае встречи подобных же фрагментов потоков ошибок по меньшей мере в этой же доле сообщений он ошибется и при реальной работе.

В нашем случае декодера, про который мы теперь знаем, что он может только строго приближаться к решению ОД (а не к истинному!), описываемый эксперимент одновременно является оценкой и характеристик ОД, использующего этот код. Ведь если МПД изменит тот или иной символ, то он найдет более правдоподобное решение, чем истинное сообщение. Значит, и ОД не оставит данное сообщение без изменений, так как правильное решение не самое правдоподобное.

Мы уже понимаем, что наиболее сильно на правдоподобие принятого сообщения и, значит, на достоверность того или иного символа влияют те позиции в проверочных символах, которые образуют множество проверок относительно некоторого символа. Тогда для того чтобы найти наиболее частые сочетания ошибок, приводящие к ошибке МПД и ОД, нужно поместить в случае нечетного d в (d+l)/2 позиций из d, контролируемых МПД при декодировании, единички, т.е. в нашем случае ошибки канала при передаче нулевого кодового слова, и это всегда гарантирует уход от истинного сообщения.

График зависимости нижних оценок Рb(е) от р0 приведен для кодов типа СОК на рис.9 для d = 7, 11 и 15.

# Как и следовало ожидать

Итак, избавление от одной причины размножения ошибок произошло на удивление просто и без сильных психологических ломок. Пора обратиться ко второй, т.е. собственно алгоритмической, в наличии которой, как мы знаем, точнее, привыкли читать в текущей научно-технической литературе, виноват пороговый декодер. Что, если начать анализ с того, чтобы запустить многопороговый алгоритм на 5 или 40 итераций и затем как-то попытаться прокомментировать его работу? Здесь придется еще раз напомнить, что ситуация упрощена — мы не рассматриваем весьма важные вещи. Многочисленные эксперименты уже проводились, причем и с кодами типа СОК, на которые у нас сейчас появились очень серьезные виды. Но, может, все делалось "не так"?

Да, алгоритм МПД, конечно, очень недавнее приобретение, и эксперименты с ним были проведены лишь в самое последнее время. Но они уже состоялись и сначала не показали принципиального улучшения характеристик, которое, вроде бы, пообещали нижние оценки, представленные на рис.9.

На рис.10 показаны кривые зависимости вероятности ошибки декодирования на блок для ПД, а также для МПД с тремя итерациями декодирования при R=l/2 и d=ll. Как главный итог сопоставления алгоритмов для кодов типа СОК длины, в данном случае п = 182, состоит в том, что некоторый прогресс наблюдается, но только при весьма малом уровне шума, когда уже очень многие алгоритмы оказываются весьма эффективными. Более того, анализ результатов моделирования показал, что на самом деле именно сильное группирование ошибок декодирования крайне

усложняет работу повторных ступеней МПД, не позволяя ему действительно проявить свои, казалось бы, выдающиеся способности.

Принимаются ли апелляции? Похоже, что нет, так как мы попытались принять в расчет все попутные обстоятельства. Но снова фактически безраздельно властвует эффект РО, и до нижней оценки Рb(е) далеко. Одиночных ошибок в блоке не было не только у ПД, но и после трех итераций МПД вплоть до р0= 0,01. Так что приближение к характеристикам ОД более чем условное, хотя при малом шуме и заметное.

Но нам туда, в малые шумы, не надо. Это не интересная область для техники, а тем более для теории. Последней соломинкой могло бы быть предположение о более успешном декодировании при очень большом числе итераций, превышающем, например, 50.

Но такого эксперимента даже не требуется проводить, потому что уже при трех итерациях процесс улучшения фактически заканчивается в больших шумах почти на всех типичных блоках. В отдельных случаях в некоторых блоках процесс продолжался и на пятой итерации. Но исправлялись еще одна-две ошибки, что уже ничего не решало в принципиальном плане. Итак, ресурсы исчерпаны, альтернативы проверены. Результатов практически нет. Проблема закрыта?

# Если притвориться лучшим

Мы уже говорили, что в теории кодирования множество неожиданностей обрушилось на исследователей с самого начала. Одна граница сферической упаковки, полученная через почти несуществующие совершенные коды, и дающая весьма важные оценки характеристик, стоит очень и очень много. Но это лишь простой пример. А что если наши "самые лучшие коды" (мы имеем в виду СОК) встряхнуть и посмотреть, насколько же они на самом деле хороши.

Правда, пока не совсем ясно, что можно было бы выбрать взамен, да и, главное, нет критериев того, к чему нужно стремиться. А наука, как известно, начинается только тогда, когда можно считать и оценивать. Так что главный вопрос просто в том, что искать. Попробуем спокойно разобраться в том, почему МПД группирует ошибки. Ведь проблема эта уже давно была провозглашена, но из-за неудачи с экспериментом как-то была нами забыта. Отступим временно назад, вернемся к моменту, когда строгий приговор еще не сделан, и посмотрим, чем можно помочь упрямым.

Как нетрудно заметить (рис.6) даже при непосредственном просмотре, точно одна из проверок декодируемого символа оказывается искаженной. И это во все моменты декодирования любая ошибка канала в информационных символах, т.е. на любой из 12 позиций, кроме той, которая соответствует именно его декодированию в один из 13 моментов коррекции блока мажоритарным элементом. Если отмечать номера таких проверок, а также позиции, в которых находится мешающий информационный символ с ошибкой, то окажется, что проверки кода, в рассматриваемом случае образуемые ячейками регистра синдрома с номерами 0, 1, 4, и 6, таковы, что в них присутствуют в каждый момент времени четыре возможных ошибки в проверочных символах кода и все 13 (!), возможно, ошибочных информационных символов данного кода. Этот, как вы чувствуете, новый факт достоин серьезного обсуждения.

Итак, наши "лучшие" коды таковы, что в проверках относительно любого символа кода участвуют абсолютно все ошибки в информационных символах этого кода. Таким образом, попавшая в блок информационная ошибка мешает при вынесении решений относительно всех прочих символов. К чему это может привести? Да к тому, что если декодер ошибся и, значит, получил из приемника блок с тремя или более ошибками и принял вследствие этого неправильное решение, то на следующих шагах декодирования этого блока, когда еще происходит первая попытка декодирования символов, эти же три (или более) ошибок очень сильно способствуют тому, что и остальные символы с весьма высокой вероятностью будут определены декодером неправильно.

Ситуация полностью повторилась так же, как и в случае почти сферически упакованных кодов, когда мы искали их характеристики. Однако здесь рассуждения оказались связанными с конкретным алгоритмом декодирования. Если же перейти от кода с d = 5 и проанализировать код с d = 11, то окажется, что в десяти проверочных уравнениях относительно, например, нулевого символа блока находятся 90 информационных ошибок кода из 112. Это тоже недопустимо много, так как после декодирования, приведшего к ошибке в очередном символе блока, напомним, в регистр синдрома попадает пакет ошибок веса 10, последствия чего мы только что разбирали при анализе ПД и МПД на рис.10. Надеяться на то, что при d>ll, характеристики группирования улучшатся, не приходится, так как при росте d эффективность ПД при большом шуме еще более снижается.

Что же в результате получилось? В кодах, которые, казалось, очень хороши, если не думать о сложности декодирования, зависимость решений оказывается фактически катастрофической, что и ведет к группированию ошибок ПД. Ясно, но бесполезно. А кстати, это справедливо для всех кодов такого типа?

Вообще говоря, нет, так как в классе самоортогональных кодов принадлежность к нему определяется тем, что все его проверки оказываются ортогональными без дополнительных усилий на формирование этого очень полезного свойства при пороговом декодировании. Это позволяет, как свидетельствует рис.4, направлять непосредственно содержимое регистра синдрома на пороговый элемент и исправлять при этом гарантированное число ошибок. А про группирование в свойствах кодов этого типа, не говоря уже об их определении, ничего не сказано, и предопределенность этого эффекта совсем не очевидна. Ничего не поделаешь, из-за полного отсутствия других перспектив попробуем искать что-то получше только среди СОК. Так как же развязать системы проверок? И не ухудшим ли мы при этом и так весьма скромные достоинства мажоритарных процедур? Ведь такое вполне возможно.

Одно время для снижения размножения ошибок рекомендовалось использовать ПД без цепей ОС, которые и создают в значительной мере РО, вводя в регистр синдрома пакет ошибок с порогового элемента. Но затем быстро вспомнили, что без обратной связи сильно возрастает вероятность ошибки даже первого символа кода, что может составить и несколько порядков. В обычном ПД рост средней вероятности ошибки из-за появления пакетов на выходе декодера составляет 3 — 5 раз. При этом без обратной связи РО не исчезает полностью, а только немного снижается. Помня о подобных казусах, посмотрим, что все же может получиться.

Видимо, одной из первых попыток проверки на столь неопределенном маршруте поиска методов снижения влияния эффекта РО было использование ножниц. Представим, что взят некоторый код с d = 15, который хочется приспособить к алгоритму порогового типа. В этом коде в проверочные уравнения входят все 183 информационных символа кода длины 366 с R = 1 / 2. Как мы уже говорили, это способствует сильному проявлению эффекта РО. Если теперь представить картинки кодера и декодера для этого гораздо более длинного кода, чем наш простенький образец для d = 5, то разница будет состоять только в длине регистров устройств и в количестве связей между ячейками регистров. Пороговый элемент будет иметь 15 входов, и регистр синдрома окажется формирующимся с помощью 14 полусумматоров, создающих для R = 1/2 14 систем проверочных уравнений с 15 слагаемыми в каждом из них.

Для того чтобы СОК с уравнениями, содержащими не более чем по одной возможной ошибке относительно любого декодируемого символа, превратить в СОК с существенно меньшим значением d, и нужны "ножницы", отстригающие части входов полусумматора в кодере и проверок в декодере.

Если выбрать требуемое d = 9, то из 14 ячеек в кодере (и соответственно в декодере), с которых подаются слагаемые для формирования проверочных символов, остаются только 8. Соответствующие операции проводятся, конечно, и с пороговым элементом, который должен уже иметь только 9 входов. Что изменилось? Ясно, что декодер по-прежнему соответствует коду класса СОК, так как всего лишь уменьшилось число проверочных уравнений, а в тех, которые остались, число слагаемых также сократилось, и в них есть только часть из прежних ошибок, номера у которых, естественно, остались различными.

Но главным моментом в этом преобразовании оказывается то, что общее число символов в проверках уменьшилось так, что у соседних символов наборы стали иметь существенно меньше общих информационных ошибок. В рассматриваемом примере при выборе обычного кода с d = 9 оказывается, что доля общих ошибок в проверках относительно двух произвольных символов для кода длины n = 366 равна 100%, а при построении кода с d = 9 из кода с d = 15 указанным хирургическим путем можно получить, что доля пересекающихся символов в различных проверках не превышает 0,3. Разница более чем существенная. А зачем все это? Чтобы получить меньшую степень группирования ошибок в ПД. Только в этом случае у нас появляется шанс на реальное внедрение метода МПД. Кроме того, более точными оказываются нижние оценки помехоустойчивости, которые уже не будут противоречить границам сферической упаковки. На рис.11 представлены графики вероятности ошибки декодирования блокового кода с d = 9 при R = 1 /2 для n = 114, а также при n= 366.

Во втором случае код получен действительно из СОК с d == 15 путем отсекания части проверок только что описанным способом. Как мы видим, разница с простым ПД в этом случае применения пяти итераций уже есть. Пунктирная кривая дана для средней вероятности ошибки на бит, а сплошная, как и раньше, на блок. Отметим, что происшедшее смещение понятий "худший" и "лучший" коды не должно нас особенно беспокоить, так как фактически нет таких алгоритмов декодировния, которые обеспечивали бы улучшение характеристик декодирования просто на основе каких-то модификаций самого алгоритма. На самом деле, конечно, всегда приходится подбирать под алгоритм наиболее подходящие коды, и только потом уже эти алгоритмы сравниваются между собой по более общим критериям, например, достоверности, однородности, быстродействию и т.д. Так и с кодами для МПД. Поставив перед собой чрезвычайно трудную задачу существенного повышения эффективности декодирования простыми методами, нужно по меньшей мере не упускать возможности подобрать под алгоритм, который только еще начал демонстрировать первые весьма скромные успехи, "свои" удобные коды. Тогда позже, когда придет более полное понимание его тонкостей, можно будет точнее подобрать и другие требуемые параметры.

Среди множества задач, которые на этом понятном теперь уже пути пришлось решать, было определение для всех пар информационных символов в коде с любыми параметрами R и d количества общих ошибочных символов в проверках, а также одна из главнейших, если можно так сказать, академических проблем теории мажоритарных алгоритмов: вероятностное оценивание эффекта размножения ошибок. При этом удалось построить как точные соотношения для условной вероятности появления пакета, если произошла ошибка декодирования первого символа, так и оценки для более сложных конфигураций ошибок. Эта довольно сложная технология оказалась весьма полезной для достижения главной задачи, которая имеет четко выраженный прикладной характер: строить коды с минимальным уровнем РО. Решена ли она? Да, но с большими трудностями, что не должно удивлять. Это оценивается как победа над весьма достойным соперником, в течение двух десятилетий охранявшим важные тайны теории.

В настоящее время построены процедуры поиска требуемых кодов, которые представляют собой в одном из вариантов перевод трехмерного массива коэффициентов порождающих полиномов кодов в некоторое пятимерное пространство, в котором строится специальный вектор-функционал, компоненты которого в некотором приоритетном порядке последовательно оптимизируются. Исходная сложность этой процедуры имеет порядок nd4. Но здесь тоже оказалось возможным получить у природы маленькую призовую скидку: при анализе возможностей такого подхода удалось избавиться от сомножителя п. А зависимость, близкая к d4, уже вполне реализуема даже при очень больших коэффициентах пропорциональности. Коды с d<21 для п< 40000 можно за несколько десятков минут построить под разные уровни РО на технике класса ЕС ЭВМ.

А в чем же неполнота решения проблемы? Да в том, что, например, при попытке построить наилучший код даже при R = 1 / 2 оказывается, что ожидаемого разделения проверок и, следовательно, минимального уровня РО добиться нельзя. Необходимо переходить к кодовым скоростям вида R=2/4, 3/6 и т.д., причем с ростом требуемого качества необходимость перехода в сторону более кратных скоростей становится все более очевидной. Для кода с d = 5 это сразу выливается в некоторую затейливую структуру так, что длина его вместо, например, п = 26, если бы мы взяли код с рис.6, преобразуется в п-1500, а для кодов с d = 11 требуемая длина кодов мгновенно подскакивает к n80000. При других значениях R результаты еще более экзотические.

# А что в итоге?

Решив как будто все проблемы принципиального плана, связанные с многопороговым декодированием, увидим ли мы, наконец, действительно хорошие результаты, которых столь упорно добивались? На рис.12 показаны возможности блокового МПД при R = 1 /2 и d = 11 для  n = 4488 и n= 10 000, а также d == 13 и  n = 8000. Во всех этих случаях число итераций декодирования было менее 15.

Для сопоставления с рис.3 на рис.12 перенесены характеристики для кода БЧХ с п=511 и верхняя оценка характеристик для всех кодов этого класса при традиционных алгоритмах их декодирования. Число итераций для МПД выбрано большим в расчете на то, что даже на последней итерации происходит эффективное улучшение его решений. Это связано с тем, что выполнен качественный поиск подходящих кодов. Следует отметить и наличие достаточно выраженного излома на графиках для d = 11, да и для d = 13. Правее изломов

возможности кодов соответствуют ОД. С другой стороны, анализ структуры ошибок МПД свидетельствует, что они оказываются в этой области шумов действительно одиночными, что следует считать еще одним подтверждением фактической оптимальной работы МПД при работе правее точек перегиба. Это весьма важная интерпретация работы алгоритма, находящаяся в хорошем согласии с представлениями о взаимообусловленностях свойств кода и декодера.

Слева от точек излома уровень шума столь большой, что частые ошибки МПД во всех его ступенях все же резко снижают корректирующие возможности метода, и ошибки в решениях декодера снова проявляют заметную склонность к группированию. Вместе с тем чрезвычайно важно, что качество работы МПД, практически не отличающееся от оптимального, сохраняется вплоть до вероятностей ошибки в канале типа ДСК, равной р0=0,055, что, конечно, много больше, чем р0=0,01, при которой обычный ПД обеспечивал снижение вероятности ошибки на несколько порядков. Как видим, разочаровываясь и снова воодушевляясь, мы действительно сумели рассмотреть и дать простор возможностям, которые оказались заложены в простом подходе к коррекции случайных ошибок. Отвлекаясь от деталей, порой и весьма существенных, нам удалось продемонстрировать с помощью крайне примитивного на вид метода возможность декодирования, совсем незначительно отличающегося от оптимального даже (что самое главное!) при весьма значительном уровне шума. А большие длины кодов, требующиеся для этого, а также большое число одинаковых итераций декодирования являются, конечно же, абсолютно неизбежным условием эффективной работы любого метода в канале с большим шумом.

Так что же, теория кодирования в плане разработки алгоритмов коррекции ошибок в каналах с белым шумом завершена, поскольку главная задача прикладного значения уже решена?

# Что заказали бы связисты

Проблема построения хороших кодов требует к себе большого внимания еще по одной весьма серьезной причине. С одной стороны, ясно, что увеличение границы вероятности ошибки в канале для рабочей области декодера с p0=0,01 до 0.056, несомненно, является важнейшим достижением, даже в определенном смысле революцией, но теория-то обещала эффективное декодирование при обсуждаемой кодовой скорости R=l/2 от вероятности р0=11

Значит, еще есть к чему стремиться. Кроме того, нельзя ли изменить избыточность кодов и тогда исправлять большее число ошибок и соответственно передавать при большем уровне шума?

Решение этого вопроса становится достаточно простым, если выбрать более общий критерий эффективности кодирования, чем вероятность ошибки. Это давно уже используемый энергетический выигрыш кодирования (ЭВК).

Ведь если теория помогает добиться повышения достоверности без роста энергии передачи, то разумно оценивать и пользу применения кодов именно через такой вполне материальный критерий. ЭВК показывает величину снижения энергии, необходимой для передачи одного бита данных при некоторой выбранной средней вероятности ошибки на бит, например, Рb(е) = 10-5 в случае использования тех или иных методов кодирования и декодирования, по сравнению со случаем, когда кодирования нет.

При такой оценке эффективности и учете наличия кодов с той или иной избыточностью перерасчет энергии на бит учитывает, что, например, энергия на бит данных при R = 1/2 оказывается на 3 дБ больше, чем энергия на символ в канале, так как на каждый информационный бит приходится еще один проверочный. Если бы мы выбрали R = 1/3, то разница уже составила бы 4,77 дБ и т.д.

Возможности кодирования для обеспечения требуемой эффективности по этому новому критерию представлены на рис.13. Как следует из рисунка, абсолютная граница Шеннона соответствует условиям R=0 и М>>1. Она и все другие границы получены из естественного условия R<C. Некоторые тонкости, которые тут возникают, мы опустим, полагая, что это условие является обязательным как при оценках кодов по вероятности ошибки на блок, так и при энергетических критериях кодирования. Разумеется, предполагается, что используется ОД. Тогда заданные средние вероятности Рb(е), скорость R и число уровней квантования модема М определяют в достаточно общем смысле меру эффективности кодирования. При переходе от М = 2 к мягкому модему с М = 8 возможно получение дополнительно ЭВК чуть менее 2 дБ. При увеличении R, наоборот, предельные возможности кода даже при наилучшем декодировании заметно снижаются. Ну и, конечно, с ростом требований к достоверности неизбежность кодирования становится все более очевидной, так как достижимый ЭВК растет.

Конечно, для уверенности в необходимости вообще хлопотать по поводу кодов хотелось бы понять, насколько обязательно нужно экономить те или иные децибеллы энергетики канала в типичных системах. Ссылки на авторитеты, утверждающие, что уже 20 лет аппаратура передачи без блоков исправления ошибок на базе корректирующих кодов в принципе не может быть конкурентоспособной, весьма некоторых впечатляют, но не всех убеждают. Реальное снижение энергии передачи при наличии кодов нередко позволяет обходиться меньшим потреблением, добиваться большей стабильности связи и довольствоваться меньшими размерами антенн. Совокупность этих достоинств и возможностей как раз и составляет конкретную ценность кодов. По иностранным публикациям каждый 1 дБ ЭВК вполне оценивается в миллион долларов в среднемасштабных системах. Если же учесть наличие международных ограничений на энергетику спутниковых систем, уже конкретизирующиеся требования к цифровому телевидению высокой четкости, рост разнообразных сетей интегрального обслуживания и других примет развитых информационных обществ, то коммерческая ценность кодирования окажется еще выше.

Кстати, полезно узнать и то, какие результаты по ЭВК обеспечивают конкретные коды и алгоритмы. Кривая АВ на рис.13 показывает возможности АВ для самых длинных кодов с К = 7, которые можно реализовать в настоящее время. А полученные с помощью АВ ЭВК порядка 5,1 дБ при Рb(е) = 10'5 уже можно признать значимым достижением.

Инженеры любят также напоминать, что при работе любой аппаратуры непрерывно происходят мелкие флюктуационные сбои и ошибки, что в случае модема приводит к росту числа его неправильных решений по сравнению со случаем учета только шумовых искажений сигнала. Так вот оказывается, что можно эту ситуацию воспринимать как возможность получить присоединенный выигрыш кодирования, который может в отдельных случаях быть более 1 дБ.

Однако мы подходим к очередному важному моменту путешествия по кодам. Кривая М^ на обсуждаемом рисунке относится к жесткому модему, т.е. подразумевает работу МПД в ДСК при М = 2. Но тогда получается, что МПД лучше АВ, даже если тот работает с мягким модемом! При этом одновременно МПД и существенно быстрее, чем АВ, в 5 — 20 раз. Конечно, не нужно удивляться, что код, даже и со специфическими параметрами, но длины более 4000, лучше короткого длины 14, пусть и декодируемого оптимально. Но то, что даже мягкий модем не может обеспечить для АВ характеристики лучшие, чем у жесткого МПД, — это уже серьезнейшее достоинство последнего.

Пусть будет мягким

Похоже, что раз уж выбраны такие критерии для оценки кодирования, как ЭВК, а мягкий модем, ну, скажем, почти бесплатно добавляет выигрыш около 2 дБ, то нельзя ли, чтобы и МПД работал совместно с таким полезным устройством? Ведь АВ очень незначительно усложняет свои вычисления при переходе от жесткого модема к мягкому. Наверное, и с другими алгоритмами также?

Как это часто бывает в теории кодирования, вовсе не так. Десятки исследователей потратили огромнейшее количество времени и сил для разработки приемлемых по сложности и эффективности модификаций алгоритмов для кодов БЧХ, учитывающих надежность принятия символов. Однако столь же простые, сколь и эффективные, процедуры для алгебраических кодов блокового типа разработаны не были. Довольно неплохие результаты здесь были получены для тех кодов, которые могут быть рассмотрены как блоковые модификации сверточных и к которым применяется соответственно опять же модифицированный алгоритм Витерби. Так что, как всегда в новой области, давайте не обольщаться, но делать максимум возможного.

Мягкий МПД тоже оказался лучше жесткого, причем, что наиболее полезно, при более высоком уровне шума. Сравнение показало, что, действительно, на одних и тех же кодах улучшение в хороших каналах составляет у МПД с М = 4 уровнями квантования порядка 1,0 — 1,4 дБ по сравнению с жестким его вариантом. При переходе к модему с М=8 уровнями квантования двоичных сигналов получаемый дополнительный выигрыш возрастет еще на 0,2 — 0,4 дБ. Разумеется, не забывая вопроса оплаты качества, следует отметить, что объем аппаратуры МПД при переходе к мягкому варианту алгоритма возрастает вдвое при М = 4 и втрое при М == 8 по сравнению с жестким исходным алгоритмом. Учитывая весьма большую ценность декодирования в очень высоких шумах, следует признать, что рост размеров декодера вдвое является вполне допустимым, а мягкий МПД тоже должен считаться полезным, а также, несомненно, реальным для текущей технологии алгоритмом.

### А если в эфире тесно

Как мы уже привыкли справедливо считать, энергия у связистов в большом дефиците. Но ведь и все радиодиапазоны упакованы максимально плотно, поделены различными службами и странами. Постепенно наша цивилизация сдвигается в сторону все более высоких радиочастот. Других путей, кроме, естественно, еще большей экономии частот, нет. Еще чуть-чуть, и начнутся гораздо более сложные проблемы, связанные с использованием

эфира: кто, сколько и когда. А ведь введение кодирования при сохранении той же информационной скорости, например 10 Мбит/с, требует в 1 /R раз большей скорости передачи двоичных символов по сравнению с простой пересылкой.

Для рассматривавшихся выше кодов кодовая скорость R= 1/2 приведет к расширению спектра сообщения вдвое. А это уже серьезно. Что делать? Если хочется и обеспечить ЭВК, и крайне экономно израсходовать отпущенный спектральный диапазон, можно увеличить R.

Итак, что могут дать технике связи коды с большой скоростью? На рис.14 показаны возможные значения ЭВК для самого сложного из доступных сегодня АВ при R = 3/4 с жестким модемом, граница вычислительной скорости R1=4/5 для ДСК, ставящая теоретические пределы для последовательных алгоритмов с R = 0,8, а также возможности кодов БЧХ различной длины при R = 0,8. Еще один график относится к МПД также с R=0,8, который создан на уже упоминавшейся матричной БИС. Если заметить, что возможности кодов с ростом R убывают, то характеристики АВ при R = 3 / 4 всегда можно использовать в качестве верхней оценки его возможностей при R = 0,8, так как существуют достаточно хорошо разработанные приемы использования АВ с более низкими, чем требуется, скоростями для работы с высокоскоростными кодами.

Основной вывод по сопоставлению кодов и алгоритмов их декодирования при довольно высокой скорости R = 0,8 состоит в сравнении позиций МПД и в этой области, если возможно использование длинных кодов. Интересно, что при Рb(е)<10-3 МПД для ДСК будет лучше мягкого АВ и существенно обгоняет по своим возможностям последовательные алгоритмы, обеспечивая более хорошую энергетику, чем даже труднодостижимые теоретические границы для этих процедур. Что касается кодов БЧХ, то для тех длин, когда они дают приемлемый результат по энергетике, алгоритмы их декодирования становятся уж слишком сложными, чтобы их имело смысл реализовывать для достаточно высокоскоростных каналов связи.

Разумеется, в тех случаях, когда требования к энергетике кодирования невелики, что позволяет использовать коды с небольшим кодовым расстоянием, оказывается, что даже на микропроцессорной основе возможно получить ЭВК более 2 дБ в асимптотике при хорошем качестве канала на скоростях до десятков Мбит/с на коде БЧХ с d~7. С другой стороны, выбор кодов, наоборот, с очень малой кодовой скоростью хотя и дает, как мы видели, некоторый рост ЭВК, но не очень большой.

Поэтому в обычных системах коды с R<1/3, если, конечно, нет других дополнительных соображений по их параметрам в связи с теми или другими особенностями систем передачи, использовать не следует.

# Это все совсем не так!

Таким может оказаться крик души эрудированного читателя, не чурающегося книг и статей по кодированию и вообще разбирающегося в цифровой технике, после беглого просмотра представленных здесь характеристик и результатов их сопоставления. И он будет прав. Дело в том, что при решении проблемы построения той или иной системы кодирования и вынесении приговора типа  "получится — не получится" после быстрого (но, конечно, квалифицированного) просмотра теоретических характеристик и других основных особенностей алгоритмов коррекции берут обязательно конкретные схемы и определяют, сколь быстро они будут работать, какие обеспечат вероятностные характеристики, насколько задержат момент окончательного вынесения решения и т.д. Но самое главное — это сколько корпусов микросхем или БИС нужно для их создания. При микропроцессорном варианте реализации критерии, по существу, остаются почти такими же. И вот здесь-то и бьется конструкторская мысль над проблемой, как и что упростить. А ограничение тем или иным алгоритмом вовсе не является обязательным. Вернее, это вообще никогда не должно быть ограничением.

На первый взгляд данное утверждение смотрится как явный нонсенс. Ведь выбирать можно среди тех алгоритмов, которые уже известны, а обсуждение возможностей методов, о которых никто не знает чего-либо содержательного, вообще лишено всякого смысла. Но мы-то, проводя сравнение методов, действительно несколько схитрили, правда, вынужденно и не без пользы для дела. Это и могло быть отмечено. Потому что очень эффективные другие методы действительно есть. Это — комбинация известных уже нам подходов, о которых мы далее будем говорить как о базисных и которые мы действительно достаточно полно проанализировали.

Важнейший из таких методов — каскадирование. Ему посвящены многие сотни статей, он рассматривается практически во всех монографиях, патентуется в разных своих модификациях и при этом продолжает интенсивно исследоваться. При наличии многих важных особенностей в различных системах каскадирования все они обладают одним общим свойством. Главная идея состоит в том, что кодирование осуществляется двумя последовательно соединенными кодерами, работающими на передающей стороне, а в приемнике ставят два декодера, включенных, разумеется, в обратном порядке. Оба кодера вносят в передаваемое сообщение некоторую избыточность и, таким образом, кодовая скорость R0=R1R2 результирующего кода будет еще меньше, чем у составляющих его кодов. А огромное значение каскадирования для теории, и особенно техники декодирования, состоит в том, что вероятностные характеристики кодирования преобразуются столь сильно, что при правильном выборе составляющих кодов, который учитывает при этом и все основные вопросы их согласования между собой, при общем улучшении характеристик, особенно для очень большой требуемой достоверности декодирования, возможно одновременное снижение и затрат на реализацию декодирования. Качественное поведение графиков ЭВК в зависимости от требуемой достоверности показано на рис.15. Более слабые характеристики внутреннего кода с R1 входящего в состав каскадной схемы, обусловлены выбором параметров каскадного кода, обеспечивающих одинаковые результирующие кодовые скорости у обычного некаскадного кода, взятого в качестве примера, и у каскадной конструкции. Но внутренний код с более высокой скоростью, конечно, должен несколько ухудшить вероятностные характеристики на выходе, учитывая к тому же несколько меньшую сложность его декодера, чем у некаскадного кода. Результирующие же

характеристики декодера каскадного кода (КК) при малой выходной вероятности ошибки всегда много лучше, чем у исходного, причем иногда возможны варианты такого выбора параметров КК, что некаскадные методы декодирования вообще ни при какой сложности реализации не смогут достичь тех же пределов эффективности, что и КК. Такова в общем идея, которая может изменить ситуацию в сравнительном анализе различных алгоритмов декодирования. Может ли?

# Каскадирование — всем

Невообразимая сложность проблемы учета всех методов при сопоставлении различных каскадных кодов и алгоритмов их декодирования заставляет обратиться только к самым лучшим по критерию ЭВК методам с использованием КК, которые, собственно, и будут сравниваться с МПД. Для большинства базовых методов декодирования, которые

применяются в первом и втором каскадах КК, справедливо простое утверждение, которое фактически и решает спор при более полном анализе всех алгоритмов, включающем и каскадные схемы с их использованием: более эффективные базовые алгоритмы для кодов, входящих в КК, позволяют добиваться более высоких значений ЭВК и для всего КК в целом.

Строго говоря, это утверждение весьма серьезно, если правильно. В частности, оно должно приводить к более высокой эффективности и КК на основе МПД.

Рассмотренные далее методы декодирования КК с алгебраическими внутренними кодами подразумевают использование в первом внешнем каскаде схемы лучших из известных кодов Рида-Соломона (PC) с (n, k, d)-параметрами, равными (255, 223, 33) и основанием кодов q=256. Ясно, что максимально возможное d в любом коде не может превышать числа проверочных символов. А это означает, что выбираемые практически всеми исследователями коды PC действительно относятся к наилучшим при выбранной длине и кодовой скорости.

Кроме того, существуют (и это очень важно!) эффективные методы их декодирования, всегда исправляющие ошибки канала в блоке, если их число менее d/2. Поэтому большинство КК и использует коды PC во внешних каскадах. В тех случаях, когда внешний код является двоичным, для получающегося такого класса схем чаще используют термин "итеративный код" (ИК), а не КК, но это различие в терминологии не столь принципиально.

Можно отметить, что для КК имеются более оптимистичные, чем для ИК, теоретические оценки помехоустойчивости. Однако, как будет видно, это сколько-нибудь заметно не влияет на характеристики КК и ИК при конкретных, хотя, порой, и не малых длинах кодов.

На рис.16 представлены характеристики ЭВК для КК и довольно интересного развития идеи каскадирования, известной в отечественной литературе как обобщенные каскадные коды (ОКК). Для них была показана возможность представить каскадный код как в определенном смысле систему из нескольких пар вложенных друг в друга кодов двоичного и недвоичного типа, что могло обеспечить улучшение характеристик декодирования. Вот характеристики-то этих ОКК и примут участие в конкурсе алгоритмов на следующих рисунках. Цифрами на рис.16 обозначены: 1 — КК с внутренним кодом Голея (23, 12, 7) и внешним кодом PC; 2 — тот же случай при использовании (конечно, условном) кода PC с n = 4096; 3 — КК с АВ для кодов с К = 7 и кода PC с п = 256; 4 — ОКК с мерой сложности m = 2

и n = 4352; 5 — КК с кодом контроля по четности (ККЧ) (9, 8, 2) и кодом PC также с n=256; 6 — ИК с МПД и ККЧ (45, 44, 2) при 1=10 итерациях; 7 — то же для несколько более длинного кода для МПД и при 1=18 итерациях. Все обсуждаемые здесь коды имеют полные кодовые скорости, близкие к R=l/2. Подчеркнем, что мы рассмотрели здесь все самые эффективные КК, ОКК, а также И К с использованием МПД, которые известны к настоящему времени. Разумеется, они весьма сложны и требуют несколько тысяч корпусов микросхем средней степени интеграции для своей реализации, если требуется достаточно высокая скорость передачи и декодирования. Вместе с тем надо подчеркнуть, что ИК с МПД и ККЧ, несомненно, намного проще, так как создание высокоскоростных декодеров для кодов PC еще длительное время будет трудной проблемой.

Если предыдущий рисунок относился к каналу типа ДСК, то на рис.17 сведены итоговые на текущий момент достижения для гауссовского канала, т.е. рассмотрен случай, когда имеется возможность использования мягких модемов с М=4 или М=8 также для R~l/2: 1 — КК с АВ для М = 8,К = 7 и кодом PC с n = 256; 3 и 4 — ИК с МПД и ККЧ для разных способов вычисления весов проверок при 1= 10 и М=4; 5 — ОКК с M=4,R~4/7 и n~500. Учитывая, что ИК с МПД подразумевает использование уже разработанного на матричной БИС декодера, можно считать, что и в гауссовских каналах мысль о том, что более эффективные базовые методы обеспечат и существенное повышение ЭВК проще, чем другие методы для КК, вполне подтверждается на весьма представительных демонстрациях.

Однако мы как-то увлеклись важным энергетическим критерием сравнения и совсем перестали обсуждать вероятность ошибки на блок. А тут есть одна особенность у изучаемого нами алгоритма, которая тоже не всегда полезна. Мы уже отмечали, что ошибки МПД при правильным выборе параметров одиночные, и это, вроде бы, достоинство метода. Но наши недостатки, как известно, продолжение наших же достоинств. А сделано это замечание к тому, что даже при декодировании для длинного кода, например, с n = 4488, вероятность ошибки на блок становится порядка 0,01, что уже совсем недостаточно для большинства приложений. А мы помним из начальных страниц нашего обсуждения, что у других методов вероятности Рb(е) и РB(е) имеют одинаковый порядок.

На рис.18 представлены графики зависимостей вероятностей PB(e) для кодов БЧХ и МПД, как всегда, при R = 1/2 и различных величинах d. С ростом d, если длина кода для МПД еще достаточно велика и он точно подобран по критерию РО, снижение граничной вероятности p0r, определяющей точку перегиба характеристик на графиках, весьма умеренно, а улучшение вероятности РB(е) значительно. Таким образом, оказывается, что преимущество и по этому важному параметру может быть вполне сохранено. Однако может быть получен фактически такой же итог и с применением другой обсуждавшейся идеи. При подходе к мысли о необходимости использования различных методов, не исключая и каскадирования, мы утверждали, что сравнение должно быть сквозным, включающим и базовые методы, и КК. Но как раз использование простейших методов для ИК на базе МПД и ККЧ и решает эту задачу более естественным образом. Так как МПД в своей "хорошей" области совершает только одиночные ошибки, то в пределах, скажем, нескольких десятков символов вероятность того, что произойдут две ошибки декодирования или даже больше, имеет уже порядок (Рb(е))2. А только эти ситуации не может обычно обнаружить и исправить в составе ИК ККЧ. Все же одиночные ошибки, разделенные интервалом более, например, 50 правильных решений, точнее. Почти все такие ситуации будут им обнаружены и с помощью МПД исправлены. Более детальный анализ показал, что если код удовлетворяет некоторым простым условиям, то вероятность РB(е) для этого случая соответствует при d = 11 кривой ИК на рис.18. Она иллюстрирует успешное разрешение и этих вопросов.

# Слишком долго

Мы начали наше путешествие по кодам с того, что на примере простых оценок выяснили, что высокоэффективный код даже при наличии идеального декодера должен быть достаточно длинным. Кроме того, после приема нужно затратить немалое время на собственно процедуру декодирования. Приближаясь к концу нашей экспедиции в кодовые дебри, хорошо бы посмотреть не только на то, сколько децибелл энергетики нам еще недоступно по нашему неразумению и из-за технологического несовершенства (все это мы уже можем оценивать), но и на наши временные задержки, т.е. просто не слишком ли мы долго ждем ответа, уже получив его из канала.

На рис.19 показаны теоретические пределы и величины задержек принятия решения конкретными алгоритмами, которые мы уже обсуждали, в зависимости от обеспечиваемого при этом ЭВК. Использовались только достаточно естественные дополнительные предположения, что при декодировании блоковых кодов тратится время, равное половине времени приема этого блока, а для сверточных кодов задержка решения просто совпадает с длиной информационного регистра в МПД, что автоматически учитывает число итераций (повторных попыток декодирования). В случае АВ задержка принята равной длине просматриваемого декодером пути, что тоже согласуется с реальностью. Как видим, итоги вполне разумны для всех методов, что еще раз убеждает нас в том, как сложно получить хорошие результаты на коротких кодах. Правда, здесь есть один более чем важный (принципиальнейший!) нюанс: МПД платит во много раз меньшую дань основным законам природы, так как он увеличивает длину используемых кодов простейшим образом, лишь увеличивая длину своих отрезков регистров сдвига при весьма незначительном росте числа полусумматоров на их концах. При увеличении длин кодов для МПД на два порядка число полусумматоров возрастает едва вдвое, что и обеспечивает быстрый рост ЭВК. А простое увеличение памяти, когда даже не надо обеспечивать доступ к каждой ее ячейке, как мы знаем, и является самым легким путем роста степени интеграции элементов в микроэлектронике.

Рост длины кодов для всех других алгоритмов сопровождается и возрастанием структурной сложности аппаратуры декодирования, числа взаимодействующих декодеров, а также снижением их быстродействия.

Последнее обстоятельство стало причиной многих технологических катастроф в технике кодирования.

Чего же боле?

Обзор соседних с помехоустойчивым кодированием сфер деятельности неожиданно дал еще одну возможность удивиться тому, насколько наш мир взаимосвязан. Оказалось, что МПД может успешно и совсем без каких-либо изменений своей структуры делать еще одну полезную работу, выполняя при этом, конечно, и свои прямые обязанности.

Дело в том, что с самого начала теория кодирования позволила понять неравноценность передаваемых сообщений, их различную вероятность и необходимость. А кроме того, передавая информацию по дорогим каналам связи, следовало заботиться не только о ее достоверности, но и о том, чтобы сами сообщения были короче. Всем этим занимается теория кодирования источника со своими различными ветвями и направлениями. Среди них развиваются так называемые методы кодирования с заданным критерием качества, когда требуются сжатие, передача и восстановление до прежней длины переданной последовательности, но после восстановления в ней допустим некоторый небольшой уровень ошибок. Чрезвычайно похоже на кодирование в канале, не правда ли?

Но какие сообщения можно вжимать? Многие, в том числе и бернуллиевские последовательности, т.е. такие, в которых вероятности появления нулей и единичек очень неодинаковы, причем они появляются независимо.

"Да это же модель ДСК!" — скажете вы. Да, правильно. Вот МПД и пригодился для одновременного сжатия бернуллиевского потока и одновременного помехоустойчивого кодирования канала. Для этого берется высокоскоростной код c R=K/(K+l) и предполагается, что передается нулевое кодовое слово, о чем декодер не знает. При этом, конечно, характеристики декодера не меняются. Но тогда, допустим далее, что ошибки в информационных символах кода заменяются единичками бернуллиевского потока на входе, т.е. кодер приемника совсем не нужен, а тот кодер, который находится в приемнике при обычной работе декодера, теперь переносится в приемник. И в этот момент становится ясно, что передача информационного потока кода в такой системе не нужна, так как вся полезная информация для декодирования находится в векторе синдрома (это мы уже знаем), а он в такой системе формируется передатчиком с помощью кодера, который перенесен из приемника. При этом закодированная последовательность направляется в канал, где остается, как и ранее, влияние его ошибок на проверочные символы, а затем МПД восстанавливает позиции единичек источника (ошибки в информационных символах при обычном режиме). Но информационная-то последовательность при таком подходе к кодированию не передавалась! Значит, произошло сжатие информации в К раз, поскольку в канал был фактически направлен синдром кода, если воспользоваться терминологией корректирующих кодов.

Наверное, такого краткого описания дополнительных свойств МПД вполне достаточно. Особенно привлекательно использование МПД в подобных системах сжатия и передачи еще и потому, что традиционные методы, приводящие к редким ошибкам восстановления, оказываются иногда весьма чувствительными именно к ошибкам передачи по каналу, искажая порой большие фрагменты данных после необнаруженной ошибки канала. А МПД, предназначенный именно для восстановления (конечно, с ограниченной точностью!) сообщений как раз в таких условиях, вполне нормально справляется и с этой задачей.

# Наши космические успехи

Развитие теории кодирования в соответствии с общими законами шло как эволюционно, так и, в некоторые моменты, взрывообразно. Не удивительно, что открытия каскадных кодов и алгоритма Витерби, обозначившие такие моменты, заставило исследователей менять цели и приоритеты исследований, поскольку это было каждый раз связано с выходом на существенно новый уровень понимания возможностей и оценок перспектив дальнейших разработок.

То же произошло после появления метода МП Д. Уникальное, неведомое ранее свойство стремления к оптимальному решению и возможность его достижения на длинных кодах при достаточно высоком уровне шума на входе реализуются на базе невероятно примитивного метода коррекции ошибок, очень простого и в программном, и в аппаратном варианте. Как мы уже отмечали выше, рост требований к достоверности оплачивается в МПД самым простым образом: лишь только ростом объема его памяти. А достигнутый ЭВК уже самой первой конструкции МПД и ККЧ в ИК для Рb(е) = 10-5, равный 6 дБ в ДСК, всего на 2 дБ меньше, чем предел для кода с R = 1/2, если, как мы договаривались, считать необходимым условие R < С.

Качественно, на "эмоциональном" уровне трудности роста эффективности кодирования сравнимы с нашим продвижением во Вселенную, фактически пока что только в ближний космос, как показано на последней странице обложки. Казалось бы, разномасштабные процессы отображены в одной плоскости по самым главным для них параметрам. Размер сияющего вопросительного знака в левом верхнем углу на рисунке определяет прогнозируемый на ближайшие годы диапазон ЭВК, который может быть достигнут на базе методов МПД и сможет быть уточнен на полных функциональных компьютерных моделях. По крайней мере на текущий момент аналогичные характеристики для всех других процедур декодирования нельзя обсуждать даже предположительно. Известные сегодняшние возможности всех методов: АВ, ПА, алгоритмов для кодов БЧХ, КК на алгебраической основе, ОКК — вообще не указывают на какие-либо реальные технологические перспективы достижения, хотя бы ЭВК порядка 5,2 — 5,5 дБ в ДСК при R-1/2 и Рb(е)~10'5. Но это пока. А вдруг?

# А что завтра?

Понимая, что революционные ситуации, в чем-то повторяясь, на самом деле не похожи одна на другую и в обществе, и в технике, попробуем угадать, каким мог бы оказаться метод декодирования, сравнимый с МПД и ИК по сложности и эффективности. На рис.20 по итогам нашего анализа представлены графики оценок Рb(е) для кодов с R1/2 в ДСК. Пунктиром отмечены уровни одинакового ЭВК, определяющие равные степени

выигрыша при разном шуме в канале. Поскольку коды, которые рассматриваются ниже, имеют значения кодовых скоростей, немного отличающиеся от R = 1 / 2, их характеристики пересчитаны к R = 1/2, что и обеспечивает возможность их сопоставления. Сплошные кривые 1-3 соответствуют сферической упаковке кодов с n = 300, 1000 и 3000, т.е. нижним оценкам Рb(е) для ОД при этих n; 4 — предел для кодов БЧХ сколь угодно большой длины; 5 — эффективность МПД для кодов с n = 4488; 6 — ИК с МПД и ККЧ при n = 5000 и 7 — то же для кодов с n = 20000. Это итоги нашего обсуждения свойств МПД. Тут пока неплохо.

Посмотрим, что могут каскадные коды. КК с кодом БЧХ (63, 39, 9) и кодом PC с n = 256 (который будет использоваться и в других оценках) представлен кривой 5, а 6 относится к предельным возможностям КК с длинными кодами БЧХ. Значит, здесь не будет никаких особых новостей: слабо. Более тонкими оказываются соотношения в КК, если предположить оптимальное декодирование внутренних кодов в КК. Кривые 7 и 8 относятся к КК с внутренними кодами длины n = 100 и 300 соответственно. Ясно, что даже в этих случаях ЭВК не превышает 5,8 дБ при Pb(e)=10-5. Но это верхняя оценка ЭВК, потому что она получена на основе нижней оценки Рb(е) для ОД. Кроме того, проблема всей теории кодирования как раз в том и состоит, что коды с длиной более n100 пока не могут декодироваться оптимально никакими техническими средствами. Значит, последние кривые являются совершенно неоправданно оптимистическими, не отражающими реальные их возможности.

Далее, даже для ОКК с m = 3 нет никаких данных, которые бы показали возможность достижения для них ЭВК хотя бы 5,8 дБ вплоть до n~7000. Да и это уже чрезвычайно сложно, а для высокоскоростных систем невозможно. Переход к m = 4 и более связан с еще большим усложнением декодеров ОКК и проблемой обычных КК: мы не умеем оптимально декодировать длинные внутренние коды. И последняя надежда конкурентов — АВ и каскадные схемы на его основе. Однако, если немного пофантазировать и рассмотреть АВ для кода с К=11, а не К=7, которые доступны сейчас, то его характеристики оцениваются кривой 12, что дает не более 4,3 дБ ЭВК, а в каскадном варианте тоже с кодом PC при n=256, длиннее которых еще долго ничего не будет, ЭВК увеличивается в ДСК до (максимум!) 
5,9 дБ. Но он уже достижим сейчас с помощью МПД, а быстрого декодера АВ для кодов с К= 11, судя по прогрессу технологии, для этого алгоритма за последнее десятилетие мы еще долго не увидим.

Вот теперь, кажется, названы имена всех потенциальных призеров будущего. Мы почти не ограничивали их возможности рамками технологии, но они даже с такой серьезной форой не продемонстрировали значительного улучшения характеристик. Все, по существу, упирается в невозможность успешного декодирования на оптимальном уровне для внутренних кодов в КК или ИК.

Таким образом, во всех кодовых системах короткие коды с оптимальным декодированием бесполезны, а длинные мы не можем декодировать иначе, чем на основе МПД, причем именно длинные-то коды он и умеет обрабатывать действительно хорошо.

Соглашаясь в принципе с тем, что, возможно, мы еще не знаем всех простых методов коррекции ошибок большой эффективности, позволим себе все же по итогам проведенного путешествия по кодам сделать следующий вывод: успехи базовых и каскадных методов коррекции ошибок связаны с возможностью оптимального декодирования кодов, причем в случае КК именно внутренних двоичных кодов. Но эту миссию лучше всех выполняет МПД. Поэтому, возможно, реальные успехи в росте ЭВК при сохранении технологической доступности будут для средних значений кодовых скоростей R=l/4 — 4/5 связаны в основном с применением МПД. А в высокоскоростных системах, скорее всего, у разработчиков высокоэффективной аппаратуры не будет и вовсе никакого другого выбора.

# Самое приятное — десерт

Итак, обратимся к тексту программы, иллюстрирующей возможности рассмотренного алгоритма декодирования. Она написана на языке С с использованием распространенного пакета TURBOC для ПЭВМ IBM PC с операционной системой MS-DOS 3.0 и выше. При использовании цветного монитора типа EGA или VGA в тот же директорий, из которого будет запущена на выполнение эта программа, нужно переписать из указанного пакета модуль egavga типа bgi для установления связи программы с экраном. Остальное зависит от вашей аккуратности. Но будем считать, что цель очень заманчива, так как вы приобретете программу, которая обеспечивает успешное декодирование при кодовой скорости R=l/2 до 5 — 6% ошибок канала передачи, т.е. столько, сколько еще долго будет недоступно всем без исключения прочим методам. Так что подготовить 130 строк текста есть смысл.

Избавиться от своих ошибок вам поможет компилятор. Заметьте, что основную часть программы занимает управление дисплеем, что и должно быть, поскольку сам алгоритм коррекции, как мы уже почти выучили наизусть, чрезвычайно прост. Программу воспроизводили с листа средней аккуратности специалисты, имеющие некоторый опыт работы на ЭВМ, обращающиеся к ней от случая к случаю. Они ее запустили, чего мы желаем и вам. Если ваших ошибок окажется слишком много, распакуйте аккуратно текст, посчитайте все скобки и сделайте везде отступления от края строки при оформлении условных выражений и циклов. Но, скорее всего, эти крайние меры не понадобятся.

Программа предполагает использование кодового полинома, обеспечивающего демонстрацию работы МПД при малом уровне РО с небольшим кодовым расстоянием для R=1/2. Датчик случайных чисел (ДСЧ) в тексте вполне удовлетворителен для рассматриваемых целей. Рассмотрим работу за экраном при запуске отлаженной программы. Сначала в ответ на запрос ЭВМ нужно ввести трехзначное целое число, определяющее состояние ДСЧ. Затем определяется средняя вероятность ошибки канала. Ее лучше всегда выбирать менее 0,060. Далее запрос на длину блока информационной части кода. Ее не нужно брать более 1800. Если длина окажется слишком мала, программа сама ее увеличит в минимально необходимой степени. Последним вводится кодовое расстояние кода d= 3,5,7,9 или 11. После этого вам остается лишь получать удовольствие, так как далее работает только ПЭВМ. Она рисует три регистра, из которых состоит декодер: разностный, информационный и синдромный, а затем генерирует и высвечивает позиции ошибок канала в информации и проверочных символах и останавливается. Далее, только после повторного нажатия на клавишу "Enter" к отмеченным ошибкам (голубым) в регистре синдрома добавляется большое число красных ячеек, цвет которых обусловлен ошибками в информационном регистре кода. Это изменение картинки происходит вследствие вычисления декодером вектора синдрома принятого сообщения, вид которого зависит только от шумового вектора. Вес синдрома, т.е. число единичек в нем, совпадающее с общим количеством синих и красных ячеек, вместе с другими данными о коде высвечивается в нижней части экрана.

Программа в этот момент готова к выполнению основного шага коррекции. Черные квадратики во всех регистрах указывают на позиции тех символов и проверок, на которые настроен декодер в первый момент. Но декодер реализован в оригинальном варианте, когда не символы бегут по его регистрам, а наоборот, проверки передвигаются по регистрам декодера. Прав был великий Галилей в том, что движение относительно. Мы же реализовали наш демонстрационный пример так потому, что для ПЭВМ в этом случае будет гораздо меньше работы по формированию мультика на экране, и вам удастся посмотреть работу гораздо более длинных кодов, чем в обычном варианте реализации картинки "как есть".

Значит, по экрану будут скользить черные квадратики декодируемых символов и проверок, а вся картинка будет постепенно изменять красные цвета ошибок на фоновые, избавляясь от информационных ошибок канала. С момента первого изменения символа порогом появляются сведения о расстоянии между гипотезой декодера о сообщении и принятым вектором. Если декодер достигнет решения ОД, то это расстояние станет совпадающим с общим числом ошибок в блоке кода, и красные ячейки исчезнут во всех регистрах. Если декодер изменит символ и при этом внесет новую ошибку, такой символ будет в разностном регистре помечен не белым, а зеленым цветом. Важно, что на следующих проходах он может эти ошибки также исправить. Если выбрать d = 3 или 5, то можно при некотором терпении дождаться ситуации, когда декодер совершит ошибку, которую не исправит и ОД. Признаком этого будет меньшее расстояние между векторами, которое уменьшает декодер, чем вес ошибки.

Программа останавливается "перевести дух" после каждой итерации, но их всегда не более восьми. Работа закончится раньше, если достигнуто решение ОД или коррекция на очередной итерации уже не происходит. При этом появляются две строки финальных данных. В первой из них указаны: длина блока, число входных ошибок в информационных символах кода, в проверочных, а затем остаточное число информационных ошибок после каждой итерации. Во второй строке — вес синдрома перед декодированием и после каждой итерации. Эти данные помогают при отладке программы. Остановить программу в любом месте можно, нажав на любую клавишу.

Вся графика программы разработана кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником А.В.Лариным.

Попробуйте для начала следующие последовательности вводимых данных, которые помогут вам освоить программу и алгоритм: а) 555, 0.05, 122, 3; б) 689, 0.02, 400, 3; в) 242, 0.05, 400, 5; г) 77, 0.06, 300, 5; д) 9, 0.06, 1122, 11;

е) 876, 0.06, 5, 11.

И желаем вам успехов!

int max_X,max_Y; int grdr,grmode,n555,n888;

int max_color,i54,j54; int b,h,size,h2,w2,h3,w3,h3_l,

w3_l,h_l,d_h,b_l,ncc,m62; float pi;

main ()

{ float p; int i,ii,jj,di,dj,il,i2,ndn,j,k,l,ll,r,t,nn,prizn, s,c,cl,n555,color,sz,num[5],mmm; long int inf[30WI,isa[3000], rc[3000], kst,iii,nl,nbl,nt,nrv,ndsll,n46,ndsl2,

kfp[12] = (2,0,4,1 l,24,69,157,193,276,329,484,222},insl(,mpch,lU,

nmsk3,ndsl3,nl23,ninn[30001,n2,n22,n33,n88,n99,n66,n55,mml,ss, n44,n3,n4,n5,n6,n77,ktrh[ll] ={8,2,l,0,0,0,0,0,0,0,0).mc4[ll] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},nis4[ll] = {0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0};

char ch,strt5j; printf("start random number ? '*);

scanf ("%ld",&ks0; printf ("your noice level ? ");

scanf <"%f",&p); mpch = p*1000.;nmsk3 = OxOOlfffffI; pi = p;

printf(" block lenlh ? "); scanf ("%ld",&nbl);

printf(" code distance ? "); scanf ("%ld",&ndn);

if(nbl <kfp[ndn-l]*2 + 2)nbl = kfp[ndn-l]*2 + 2;size = nbl;kfp[0] = ndn-1;

ncc = ndn; m62 = kst; for (nl = 0;nl <nbl;nl + + ) <rc[nl] =0;nmn[nl] =0;};

msk = 1023;mml = ll;ndsll = kst; ndsl2 = 77991;

/* noise generation for inf branch */ for (nl =0;nl<nbl;nl + +) (nt= ndsll&msk; mc4[0] + +;

if(nt< =mpch) inflnl] = l;else inf[nl] =0; for (n5 = 0;n5 < 7;n5 + + ){111 = ndsll •ndsl2;

ndsll = ndsl2&nmsk3;ndsl3 = (ndsl2 > >21)-(111« 10); ndsl2 = ndsl3;}};

/* noise generation for check branch */ for (nl = 0;nl <nbl;nl + +) (nt = ndsll &msk;if(nt< = mpch) isa[nl] = 1;

else isa[nll =0; for (n5 = 0;n5 < 7;n5 + +) {111 = ndsll -ndst2;

ndsll = ndsl2&nmsk3; ndsl3 = (ndsl2» 21)'(111 «10);ndsl2 = ndsl3;)};

initialize <); picture (); for (nn = 0;nn < nbl;nn+• +) { change_color (nn.CYAN.O); change_color (nn,LIGHTCYAN,l);

change_color (nn,YELLOW,2);); for (nn =0;nn<nbl;nn+ +) { if (inf [пп] = = 1) change_color (nn.RED,!); if (isa[nn] = = I) { change_coIor(nn,CYAN,2);nmn[nn] = !;}};for (nn = 0;nn <nbl;nn + + ) {if(inf[nn] = = 1) mc4[l] + + ;if (isa[nn] = = 1) mc4[2] + + •,]al = getchO /* syndrom calculations */ for (nl = 0;nl <nbl; nl + + ) (if (inf[nl] = = 1) { for (n2 = 1;

n2 < = kfp[0];n2 + + ){ n66 = nl + kfp[n2];if (n66> = nbl) n66 = n66-nbl;

isa[n66] + + ;if(nmn[n66] = = 0){nn = n66;change_color(nn,RED,2);}}});

/* syndrom forming md2 f */ for (n2 = 0;n2 < nbl;n2 + +) {n55 = isa[n2]; isa[n2] = isa[n2]&mml;

if((n55! = isa|n2])&&(isa[n21 = = 0)) {nn = n2;change_color <nn,YELLOW,2);}}; n88 = nbl/3; for (n3 = 0;n3<kfp[0];n3 + + ) { nn = n88 + kfp[n3 +1]; change_color (nn,BLACK,2);}; nn = n88;

change_color (nn,BLACK,l); change_color(nn,BLACK,0);n88 = n88-l;

for (n3 = 0;n3 < nbl;n3 + + ) ms4[0] + = isa[n3];n555 = ms4[0];

n888 = mc4[l] + mc4[2];i = 13; j = max_Y*0.7 + 55;j = j + 10; gprintf(&i,&j, "NOISE WEIGHT = %d,START DISTANCE = %d",n888,n555);

nl = getchO;

/* threshold work */

for ( n2 = 0;n2 < ktrh[0];n2 + + ) { for ( n6 = 0;n6 < nbl;n6 + + ) ( n88 + +; if (n88> = nbl) n88 = 0;

/* calculation of sums •/

ss=rc[n88]; for (n3=(hn3<kfp[0];n3+ +) { n44 = n88 + kfp[n3 + 1];

if(n44> = nbl) n44 = n44-nbl;ss + = isa[n44];}; n77 = n2 + 1;

if (ss>ktrh[n2 + 1] + kfp[0]/2) (inf[n881 = l-inf[n881;

rc[n88] = l-rc[n88]; n555 = n555 + ndn-ss-ss; setcolor (BLACK);

i54 = max_X/2; j54 = max_Y*0.7 + 65; settextstyle (0,0,2); g_printf (i54,j54," %d",nl23); setcolor (WHITE);

nl23 = n555; setfillstyle (solid_fill.white); g_printf (i54,j54,"CURRENT DISTANCE = %d",n555);

for(n3=0;n3<kfp[0];n3+ +)

{ n44 = n88 + kfp[n3 + 1]; if(n44> = nbl) n44 = n44-nbl;isa[n44] = l-isa[n44];}};nn = n88;if (rc[nn] = =0) change_color (nn,CYAN,0);

if ((rc[nnl = = !)&&(inf[nn]!= 1)) change_color (nn,WHITE,0);

if ((rc[nn] = = l)&&<inf(nn] = = 1)) change_color(nn,LIGHTGREEN,0);

change_color (nn,LIGHTCYAN,l); if (inf[nn] = = 1) change_color (nn,RED,l); for (n3=0;n3<kfp[0];n3+ +) ( nn = n88+kfp[n3 + 1];

if( nn> = nbl) nn = nn-nbl; if <isa[nn] = = 0) change_color (nn,YELLOW,2); if ((isa[nn] = = l)&&(nmn[nn] = = 1)) change_color (nn,CYAN,2); if «isa[nnj = = l)&&(nmn[nn]! = 1)) change_color (nn,RED,2);}; nn = n88+ 1; if( nn> = nbl) nn = nn-nbl; change_color (nn,BLACK,l); change_color (nn,BLACK,0); for (n3 = 0;n3 < kfp[0];

n3-+ + ) ( nn = n88+ kfp[n3 + 11 + 1; if( nn> = nbl) nn = nn-nbl;

change_color (nn,BLACK,2);}; if (kbhit ()! = 0) {ch = getch ();

ch = getch ();};}; nl = getchO; for (n3 = 0;n3<nbl;n3 + + ) mc4[n2 + 3] + = inf[n3]; for (n3 = 0;n3 <nbl;n3 + + ) ms4[n2 + 3] + = isa[n3];

if((mc4[n2 + 3] = =0)||((mc4[n2+3]= = mc4[n2 + 2]))&&(n2>l)) break;};

settextstyle (0,0,1); gprintf(&i,&j,"%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld", mc4[0],nic4[l],mc4[2],mc4(3],mc4[4],mc4[5],mc4[6],mc4(7],mc4[8], mc4[9],mc4[10]); gprintf(&i,&j, "%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%ld",ms4[0],ms4[l], ms4[2],ms4(31,ms4[41,ms4[5],ms4[61.nis4[7],ms4[8],ms4[9], ms4[10]); nl =getch();closegraph();} picture () /* form data for muvies*/ { int i,ii,jj,di,dj,il,i2,j,k,l,ll,r,t,rem,prizn,s,c,cl,color, sz,num[5];float coeff; char ch,str[5]; cleardevice ();

setbkcolor (BLACK); setcolor (WHITE); settextstyle (0,0,2);

cleardevice (); settextstyle (0,0,1 );i = 13; j = max_Y*0.7 + 55;

gprintf (&i,&j,"RAND = %d,P = %f,CODE R = l72 К = %d,D = %d",m62, pl,size,ncc);coeff = 0.7*max_X/(0.17*max_Y); for (i = 0;i < 100; + + i) {if ((coeff*i*i) > = size) (w3 = coeff*i;break;}}; h3 = size/w3;

if (w3 > size) w3 = size; d_h = 0.25*max_Y; if ((size%w3)! = 0) h2 = 0.17*max_Y/(h3 + 1); w2 = max_x7w3-2; h2 = 0.8*w2;

b = (max_X-(w3*(w2 + 2)))/2; h = 45; h3_l = 1; w3_l = size-h3*w3;

h_l = h + h3*(h2 + 2); i = (w3-w3_l)/2; b_l = Ь + (w2 + 2)*i; h3_l = 1;

settextstyle (0,0,2); il = textwidth ("coder-decoder system");

outtextxy ((max_X-il)/2,5,"CODER-DECODER SYSTEM");

settextstyle (0,0,1); il = textwidth ("difference"); ourtextxy ((max_X-il)/2,h-10, "DIFFERENCE"); for (i =0;i<size;+ + i) change_color (i,LIGHTBLUE,0); il = textwidth ("information");

outtextxy ((max_X-il)/2.h+d_h-10,"INFORMATION"); for (i = 0;

i<size;+ +i) change_color (i,LIGHTGRAY,l); il = textwidth ("syndrom"); outtextxy ((max_X-il)/2,h + d_h*2-10,"SYNDROM");

for (i =0;i<size;+ + i) change_color (i,LIGHTGREEN,2);}

change_color (i,color,s)

/* dynamical draw */

int i,s,color;{ int j,basew,basewl,baseh; j = i%w3; i = i/w3;

basew = b + j*(w2 + 2);

basewl = b_l + j*(w2 + 2);baseh = h + i*(h2 + 2) + d_h*s;

setfillstyle (SOLID_FILL,color); if((i = = h3))(bar<basewl,baseh, basewl + w2,baseh + h2);};if(i <h3){bar(basew,baseh,basew + w2, baseh + h2););return;} initialize (void)

/* start picture draw */ { detectgraph (&grdr,&grmode); initgraph (&grdr,&grmode,"");

max_X = getmaxx (); max_Y = getmaxy 0; max_color = getmaxcolor () + l;return;}int gprintf(int *xloc,int *yloc,char •fmt, ... ) /* grafic string draw */

{ vaJist argptr; char str[140]; int cnt; va_stan( argptr, format); cnt = vsprintf( str, fmt, argptr ); outtextxy( *xloc, *yloc, str ); *yloc + = textheightC'H") + 2;

va_end( argptr ); return( cnt);} int g_printf( int xloc, int yloc.char *fmt,... )

/* fixed place draw */

{ vaJist argptr; char str[140]; int cnt; va_start( argptr, format); cnt = vsprintf( str, fmt, argptr );outtextxy( xloc, yloc, str ); va_end( argptr ); return( cnt );}

Литература

1. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. — М.: Мир, 1976.

2. Самойленко С.И. и др. Вычислительные сети. — М.:, Наука, 1981.

3. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. М.: Мир, 1986.

4. Портной С.А. Об эффективности обобщенных каскадных кодов в системах спутниковой связи//Труды НИ-ИР. — № 1. — 1981.

5. Брауде-Золотарев Ю.М., Золотарев В.В., Немиров-ский Э.Э. Проблемы и достижения техники помехоустойчивого кодирования. — В сб.: Девятая всесоюзная конференция по теории кодирования и передачи информации. Тезисы докладов. — 4.1. — Одесса. 1988.

6. Пустыгин Е.В., Шилкова Л.Ф. Микропроцессорный высокоскоростной декодер БЧХ. — Там же.

7. Кларк мл. Дж., Кэйн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи — М.: Радио и связь, 1987.

8. Брауде-Золотарев Ю.М., Золотарев В.В. Характеристики аппаратуры кодирования на матричных БИС//Труды НИИР. — № 2. — 1986.

9. Berlecamp E.R., Peile R.E., Pope S.P. The Application of Error Control to Communications. — IEEE Communication Magazine, April, 1987. — Vol.25. — № 4.

10. Wr W.W., Haccoun D., Peile R., Hirata Y. Coding for Satellite Communication. — IEEE Journal on Selected Areas in Communications. — VoI.SAC-5. — № 4. — May, 1987.

11. Золотарев В.В. Устройство для декодирования линейных сверточных кодов. А.с. СССР № 492872.

12. Золотарев В.В., Минина Н.Г. Устройство декодирования линейных сверточных кодов. А.с. СССР № 1291984.