Алгоритм Витерби – описание демопрограммы

Данная демопрограмма  является дальнейшим развитием  направления по сравнению производительности и эффективности различных  алгоритмов декодирования кодов различных классов.  При этом мы стараемся не перегружать наших коллег никакими второстепенными или  не очень принципиальными деталями предлагаемых для анализа демоалгоритмов.

Эта  демопрограмма, реализующая алгоритм Витерби (АВ) для свёрточных кодов с кодовой скоростью R=1/2  позволяет оценивать их эффективность для различных кодов  с длиной кодирующего регистра до K=18.  Напомним, что  с 70-х  годов прошлого века и до недавнего времени  в технике связи реально применялись только коды с K=7 . Не так давно стали понемногу использоваться коды с  K=9,   а  совсем недавно автору демопрограммы пришлось консультировать разработчиков по коду длины K=11.    Ясно, что это связано с экспоненциальным  от длины кода K  ростом сложности декодирования. Таким образом,  даже  для  опытного применения кодов длины более K=18  ещё очень долго и предлагаемая демопрограмма позволит вам очень легко  ещё  в течение длительного времени оценивать реальные характеристики различных кодов  буквально за несколько минут, поскольку коды длины не более   K=11   будут набирать необходимую статистику на обычных ПК буквально за несколько минут.

Отметим,  что при написании этой демопрограммы ставилась  только  цель удобной  для работы пользователя оценки именно эффективности кодов, используемых для АВ. Вопросы максимальной производительности программы для этого алгоритма  не столь важны именно из-за экспоненциального роста сложности алгоритма от длины кода.

Рассмотрим входной файл   AV12k.d.c   этой демопрограммы. Он предельно прост.

123    -0.5   10000       Q=16    7

1 0 1 1 0  1 1 0 0 0  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

1 1 1 1 0  0 1 0 0 0  0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

-=-=-=-=-==-=-

Первое число в массиве  -   123    -  начальное состояние датчика случайных чисел  (ДСЧ) для генерации шума гауссовского канала связи.  Его можно выбирать любым нечетным от 1 до 999.

Число    -0.5      -  отношение сигнал/шум используемого спутникового канала, выраженное   в  дБ.

Число    10000    -    объём статистики, т. е. число декодированных декодером символов  при  заданном  выше отношении  сигнал/шум в канале.

Q=16   -   число уровней квантования в обычном канале ФМ2. Указанное в примере  число соответствует мягкому модему. Возможное значение Q=2    будет соответствовать  жёсткому модему. В этом случае АВ будет менее эффективным примерно на 2 дБ.

Далее число     7    -  длина кодирующего регистра для кода, реализованного в   рассматриваемом варианте  АВ.

Последние две строчки  длины 20 символов каждая соответствуют  двоичному представлению используемого кода с R=1/2, двум его кодовым ветвям.  В приведённом примере    входных данных используется стандартный код длины K=7 с  двумя полиномами, которые в традиционном восьмеричном представлении   имеют  вид  (133,171).

Исходя из  указанных данных декодер начинает работать от  приведённого выше уровня шума  до указанного также выше объёма статистики,  а затем с шагом 0,5 дБ  уровень шума повышается,  производится набор новой статистики и т. д.

Набор статистики  продолжается  до момента, когда число  ошибок декодирования   становится нулевым при всё меньшем уровне шума.

Набор статистики для заданного уровня шума  заканчивается раньше, если число ошибок декодера достигает 200. После этого уровень шума  увеличивается и  производится набор статистики при более высоком уровне шума.

Демопрограмма, таким образом, позволяет  анализировать эффективности работы АВ   с R=1/2  при различных  уровнях шума, для любых кодов длины до K=18, для жёстких и мягких модемов, с различными  объёмами статистики на различных потоках ошибок, определяемых начальным состоянием  ДСЧ.

После  распаковки  zip-файла  и настройки параметров во входном файле  запустите exe-модуль  и  контролируйте его работу.

Работа демопрограммы может быть остановлена  в любой момент нажатием на произвольную  букву клавиатуры.  Если нажать эту клавишу ещё раз, работа программы возобновится. Но если при втором нажатии выбрать английскую букву  ‘e’, то работа программы прекратится и можно будет анализировать работу АВ по выходному файлу AV12kt.c . Рассмотрим его вид ниже.

***************************************************

AV18K program decoder AV soft R=1/2   K<=18 - large

last corrected by Zolotarev   18.06.2008

start random number  ( <999 ) ? 123

your noise level step 0,5  -0.500000 dB

decoded    symbols            ? 10000

MQ quantum=16

code length = 7

work code length = 7

polinomes  - first   -   1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

polinomes  - second  -   1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

=================================================

======================================================

start kst= 123

noise level S/N =-0.500000  dB

new AMPCH=0.090921

====-------------------------------------------------==

time start       0 s

time end       0 s

new channel error probability=0.090921

10000  inf simbols -  889 876  channel errors     -  32    decoder errors

time is       0 s

======== error places ----------------------

3225  3226  3227  3228  5136  5138  5139  5140

5142  5146  5147  5150  5151  5152  5157  5158

5159  5163  8492  8493  8496  8497  8498  8499

8502  8619  8621  8623  8626  8627  8629  8632

========= error distance ============

3225  1  1  1  1908  2  1  1  2  4  1  3  1  1  5  1

1  4  3329  1  3  1  1  1  3  117  2  2  3  1  2  3

=====================

=====================

time is       0 s

Current time: Sun Jun 22 20:46:06

=================================================

======================================================

start kst= 123

noise level S/N =0.000000  dB

new AMPCH=0.078650

====-------------------------------------------------==

time start       0 s

time end       0 s

new channel error probability=0.078650

10000  inf simbols -  761 764  channel errors     -  0    decoder errors

time is       0 s

======== error places ----------------------

0

========= error distance ============

0

=====================

=====================

time is       0 s

Current time: Sun Jun 22 20:46:07

Сначала программа печатает все введенные в неё данные, общие сведения, дату и время.

Далее идут стартовое значение ДСЧ, текущее соотношении сигнал/шум, и вероятность ошибки в канале.

После окончания набора статистики печатается внутреннее время его начала и конца, вероятность ошибки в канале и главные данные об объёме декодирования, число пришедших из канала ошибок, а также число ошибок декодирования – основная характеристика алгоритма.

Для обеспечения возможности анализа поведения декодера далее приведены  также позиции ошибок декодера и расстояния между ними.

Далее на распечатке показано, что уровень шума понизился на 0,5 дБ и приведены результаты набора статистики при 0.0 дБ. Здесь число ошибок декодера  уже равно 0 и поэтому программа далее завершает свою работу.

Отметим, что в процессе работы программы на мониторе можно наблюдать практически ту же информацию,  которая затем будет сохранена в выходном файле.  Но дополнительно на мониторе   также  высвечиваются промежуточные  данные по набору статистики, что  удобно  при больших объёмах моделирования.

Присылайте ваши мнения и пожелания по работе с данной демопрограммой и  новые возможные примеры  применения кодов, исправляющих ошибки, которые вы хотели бы видеть у нас на сайте.  Присылайте свои демопрограммы с инструкциями на русском и английском. Мы готовы их также поместить на соответствующих страничках нашего сетевого ресурса..

Успехов.

В.В.Золотарёв

ИКИ   РАН

Научная школа ОТ