Декодер кодов Рида-Соломона

Программа предназначена для оценки характеристик декодера кодов Рида-Соломона при работе в q-ичном симметричном канале. При декодировании кодов Рида-Соломона используется алгоритм Берлекампа-Месси. Параметры декодера и параметры эксперимента устанавливаются в файле param.dat. Файл с этими настройками имеет следующую структуру:

Pmax=0.05

Pmin=0.01

Pstep=0.005

maxBlocks=500000

maxErrorBlocks=100

M=8

T=16

Здесь M – степень расширения поля Галуа (при этом длина кодового слова N = 2M–1, основание кода Q = 2M);

T – число исправляемых ошибок (при этом количество проверочных символов будет равно 2·T).

Оставшиеся переменные задают параметры эксперимента. В процессе эксперимента оценивается вероятность ошибки на выходе декодера в зависимости от вероятности ошибки в канале. Вероятность ошибки в канале изменяется от Pmax до Pmin с шагом Pstep. Эксперимент проводится до появления maxErrorBlocks ошибочных блоков. Максимальное количество блоков, после передачи которых завершается эксперимент, задается параметром maxBlocks.

По результатам эксперимента выводится следующая статистика:

Channel SER – вероятность ошибки в канале;

Transmitted blocks – количество переданных блоков;

Error blocks – количество блоков с ошибками;

FER – вероятность ошибки на блок на выходе декодера;

Transmitted symbols – количество переданных информационных символов;

Error symbols – количество ошибочных информационных символов;

SER – вероятность ошибки на символ на выходе декодера;

Experiment time – время эксперимента;

Transmitting speed – скорость декодирования информации.

Результаты работы программы заносятся в файл results.dat.

Ниже представлен пример результатов работы программы для декодера кода Рида-Соломона с параметрами M = 8 и T = 16 при вероятности ошибки в канале P = 0.025:

Channel SER=0.025

Transmitted blocks=338323      Error blocks=100    FER=2.96e-004

Transmitted symbols=75446029   Error symbols=1620  SER=2.15e-005

Experiment time=397.21 seconds

Transmitting speed=189.94 KSymbols/second