Учебное пособие.

Лабораторные работы

по многопороговым алгоритмам декодирования.

Лабораторная работа №1.

Сложность и эффективность

многопорогового декодирования

и алгоритма Витерби.

Прочтите в справочнике [1] разделы 2.7 - пороговое декодирование и 2.8 –многопороговое  декодирование, а также «Описание демоверсии программы  DY4, иллюстрирующей принципы работы многопорогового декодера».  Описание может быть переписано с первой страницы  веб-сайта  www.mtdbest.iki.rssi.ru  Демопрограмму dy4.exe  также  можно  переписать  с  этого веб-сайта    [2]  и   затем  свободно   её  использовать с некоммерческими целями.

(Описание и демопрограмма являются также частью данного цикла лабораторной работы.)

Задайте вопросы преподавателю по неясным для вас аспектам декодирования на основе алгоритма Витерби и многопорогового декодирования  (МПД).

Эксперимент №1.  Запустите  программу  DY4.exe в MS-DOS   или  mtddemo.exe  для Windows.

Попробуйте управлять скоростью работы декодера клавишами  g  и  l (англ. регистр).   Обратите внимание  на то, что, согласно теоретическим основам многопорогового декодирования  (МПД), параметр «current distance», определяющий расстояние текущей гипотезы декодера до принятого сообщения,  в процессе декодирования строго уменьшается при всех изменениях контролируемых информационных символов  кода.  Это важное свойство называется стремлением к решению оптимального декодера (ОД).  Оно справедливо даже в том случае, если в некоторых символах  кода на промежуточных итерациях декодирования МПД совершит ошибку. Такие символы отмечаются в верхнем массиве "difference" модели зелёным цветом, тогда как правильно изменённые  символы соответствуют белым ячейкам верхнего разностного регистра.  Проследите за тем, как на последующих итерациях  МПД исправляет эти промежуточные собственные ошибки так же,  как и ошибки канала.

При появлении результатов декодирования первого блока  нажмите на любую клавишу компьютера, чтобы  остановить работу модели МПД (в версии MS-DOS) или  F6 (для Windows) и проанализировать  результаты моделирования процесса декодирования первого блока.  В случае использования аналогичного по своим функциям модуля  mtddemo.exe   под Windows,   перед его запуском посмотрите, какие клавиши являются управляющими для   этой версии модели МПД. Обратите внимание на исходное число ошибок в блоке и  на количество ошибок после  каждой итерации декодирования. Результат  после первой итерации декодирования  соответствует характеристикам обычного ПД.

Всегда обращайте внимание также на вес синдрома после завершения процесса декодирования. Если МПД не сделал ошибок, вес синдрома совпадает, очевидно, с весом ошибок в проверочных символах. Вы это легко поймёте из  итогового изображения на экране дисплея, где в этом случае не будет красных квадратиков ни в информационном, ни в синдромном регистрах. Там  только в синдромном массиве окажутся голубые квадратики, соответствующие единичкам на тех позициях синдрома, которые были сформированы с участием ошибочно принятых проверочных символов.

Эксперимент №2.  Нажатием на любую клавишу компьютера запустите  снова  процесс моделирования  и после декодирования 10-го блока (или некоторого большего  их числа) снова остановите  процесс.  Обращайте внимание на число итераций декодирования  различных блоков, которое достаточно для  завершения процедуры коррекции.  Подготовьте таблицу, в которой должны быть результаты с числом ошибок МПД, если они будут на том небольшом интервале моделирования, который вам предоставит период выполнения лабораторной работы.  Запишите также число ошибок канала в информационных и проверочных символах, поразивших принятые кодовые блоки, и количество итераций, которое потребовалось МПД для завершения процедуры декодирования.

Эксперимент №3.  Сравните   корректирующую   способность, т. е. вероятность ошибки  декодирования МПД  на бит Pb(e) обычного ПД (результат МПД после первой итерации) с возможностями  самого МПД.  Если  ошибок  МПД в вашем эксперименте не произойдёт,  то вы можете оценить  сверху вероятность ошибки  декодирования МПД  на бит через  P'b(e)~10/Nb,  где  Nb  -  объём  вашего эксперимента  в битах.

Сопоставьте ваши результаты с нижней оценкой для вероятности ошибки  на бит  Pb(e)  при оптимальном декодировании (ОД). Она определяется для  использованного  в  модели  самоортогонального кода (СОК)  с минимальным кодовом расстоянием d для малой вероятности ошибки p0  в ДСК  соотношением [1]:

Pb(e)~Σ Cdi p0i (1-p0) (d-i)/2 .                                     (1)

i>d/2

Покажите, что эта оценка соответствует вероятности перехода истинного кодового слова   кода с минимальным кодовым расстоянием d под воздействием шума в ближайшее  к нему  другое возможное сообщение (кодовое слово).

Эксперимент №4. Определите на основании полученной оценки (1), сколько приблизительно времени потребуется для получения 10 одиночных ошибок в эксперименте на вашем компьютере при максимальной скорости моделирования процесса декодирования. Воспользуйтесь тем фактом,  что при заданной в  этой модели МПД декодера вероятности ошибки на  символ канала типа ДСК  p0~0,06   и меньше МПД действительно обеспечивает для используемого  в модели МПД самоортогонального кода с минимальным кодовым расстоянием  d=23  характеристики, практически не отличающиеся  от   оптимальных. В этом случае ошибки МПД обычно всегда оказываются только одиночными.

Эксперимент №5. Оцените количество операций, выполняемых в МПД для кода  с минимальным кодовым расстоянием  d   и числом  итераций  I  с учётом процедуры вычисления синдрома и наличием операций коррекции декодируемых символов и проверок в регистре синдрома через обратную связь с порогового элемента.

Сравните сложность МПД со сложностью алгоритма Витерби (АВ), которая достаточно близка к 2(К+1), где К - длина кодирующего регистра (образующая) [1]. Выберите  для АВ стандартный код с К=7. Там же  приведены графики  эффективности АВ.

Эксперимент №6. Постройте графики  эффективности АВ с длиной образующей K=5,7,9  и 11 , а   также графики эффективности МПД в ДСК при d=7,9,11 и 13,  исходя из  представленной выше оценки  для ОД соответствующих самоортогональных кодов (СОК).

Эксперимент №7. Определите вероятности ошибки  декодирования  МПД на бит  Pb(e)  для  СОК  и оцените величину  d , при которой  эта   вероятность будет близка  к  Pb(e)~10-5  и  к  Pb(e)~10-8  при вероятности ошибки в канале p0=0,06, исходя из совпадения при этом уровне шума эффективности МПД и ОД для используемых самоортогональных кодов  (СОК).

Сделайте выводы о сложности  и  эффективности  АВ  и  МПД.

Другие теоретические и прикладные  проблемы  многопорогового декодирования (МПД) рассмотрены на сайте ИКИ РАН www.mtdbest.iki.rssi.ru  [2], где представлены обзоры по теории  и технике кодирования, презентации и последние публикации по этой тематике.

Более полное представление о возможностях МПД и других алгоритмов   декодирования вы можете найти в справочнике [1] и получить при исследовании различных методов коррекции ошибок с помощью "Имитатора спутникового канала с лучшими известными методами исправления ошибок" [2].

Литература.

[1]  В.В.Золотарёв, Г.В.Овечкин.  Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. Горячая линия   - Телеком. М., 2004,  с.126.

[2]    www.mtdbest.iki.rssi.ru . Веб-сайт по методам многопорогового декодирования.  -  Имитатор спутникового канала.

-----------=======================---------

-------========------

Лабораторная работа №2.

Изучение эффективности многопороговых алгоритмов.

Рассмотрение возможностей многопороговых алгоритмов продолжим на примере специальной обучающей демоверсии программы МПД  da2apr2.exe.  Её можно переписать с веб-сайта [2] из раздела лабораторных работ. Принципы работы этой демоверсии программы МПД и все  основные внешние параметры рабочих массивов системы декодирования, отображаемой на экране, соответствуют   в целом программе dy4.exe,  которая  уже  была использована  в  лабораторной работе №1.

Отличие системы моделирования и изучения метода МПД на базе модуля da2apr2.exe   от  модуля dy4.exe   заключается  в  двух основных  моментах.

Первый состоит в том, что в процессе работы с модулем da2apr2.exe  многими параметрами моделирования работы МПД можно управлять. Если при запуске программы da2apr2.exe в ответ на  её запрос о том, запустить ли стандартный  вариант моделирования или нет, нажать клавишу  “n”, то  после этого можно  выбрать начальное состояние датчика случайных чисел, вероятность ошибки в ДСК, длину блока кода и кодовое расстояние используемого  в модели кода.  После выбора кодового расстояния d в соответствии с  заготовкой кодового полинома, которая указана в нижней  левой части экрана, размер  блока, который будет отображён на экране, корректируется  системой моделирования так, чтобы длина информационной части блока была не менее, чем вдвое больше степени  полинома, определяемой величиной выбранного кодового расстояния.  Это делается только в том случае, если при вводе данных длина блока была выбрана слишком малой. Цель такой возможной  коррекции - обеспечение высокой корректирующей способности МПД с используемым кодом при всех значениях кодового расстояния d.

Вторая особенность  этого  демомодуля  состоит в том, что  в нём  предусмотрен ввод дополнительных к заданному уровню шума ошибок на любые позиции информационного блока. Это создаёт дополнительные условия для изучения характеристик эффективности МПД  при различных конфигурациях ошибок, поступивших в декодер.

Ввод дополнительных ошибок осуществляется после того, как ввод всех указанных выше параметров кода и канала завершён и на экране  становится видно, что уже были реализованы циклы формирования ошибок при  передаче кодового блока по каналу ДСК.  Ввод ошибок возможен также и в том случае, если при начале работы модуля da2apr2.exe   на запрос о стандартном модуле ответить "y". При этом в нижней части экрана после генерации кода и ошибок канала со стандартными для этого модуля  параметрами, которые указаны также в нижней части экрана слева, появляется строка для ввода номеров позиций в информационной части кодового блока,  куда необходимо поместить дополнительные ошибки. После набора номера ошибки и её ввода, на соответствующей позиции в  информационном блоке появляется красный квадратик  на позиции этой дополнительно введённой ошибки, а в нижний контрольной строке появляется номер этой позиции. Число ошибок, введённых вручную  этим способом, может быть любым.  Следите, чтобы номера вводимых ошибок были меньше длины блока, которая указана в   информации о параметрах кода на экране. Если не вводить никаких  номеров позиций ошибок сразу или после нескольких уже  введённых номеров, система выполнит вычисление синдрома. Затем ещё  одно нажатие на клавишу "Ввод" переведёт систему моделирования в режим итеративного исправления ошибок по алгоритму многопорогового декодирования (МПД).

Не забывайте, как и в первой лабораторной работе, анализировать  вес векторов синдрома после завершения процесса МПД декодирования и сравнивать его с весом ошибок в проверочных символах принятых блоков. Их равенство при правильном декодировании свидетельствует об успешном  безошибочном завершении декодирования. При наличии ошибок декодера  после окончания  процесса коррекции ошибок вес вектора синдрома и конечные оценки текущего расстояния "current distance", сделанные МПД декодером,  требуют более детального анализа.

Для изучения эффективности  МПД  сначала  следует запустить стандартный вариант модуля da2apr2.exe, ответив на начальный запрос системы  -  "y"  ("yes").

Эксперимент №1.  После ввода  символа  “y“  в ответ на запрос системы программа генерирует код длины 1000 информационных символов  и  таким же количеством проверочных.  Таким образом,  программа всегда создаёт код  с кодовой скоростью  R=1/2. После этого ещё раз нажмите на клавишу ввода,  что приведёт к формированию синдрома принятого сообщения.  Следующее нажатие клавиши  ввода  запускает главный процесс   МПД декодирования.  Запишите  в  свой журнал лабораторных работ число ошибок  в декодере до и после  завершения процедуры декодирования.  Все данные для этого есть на экране.

Эксперимент №2. Снова запустите  демодекодер в стандартной исходной конфигурации параметров и шума, а затем введите ошибки  в информационный массив кода на позициях  5, 33, 111 и 567 .  Далее нажмите на клавишу  "Ввод", что снова приведёт к  вычислению синдрома.   При повторном нажатии на  клавишу  "Ввод"  декодер перейдет   в режим итеративного МПД декодирования.

Оцените вес ошибок до и после декодирования при стандартной конфигурации параметров, а затем после ввода указанных в предыдущем абзаце ошибок. Проверьте, что расстояние итоговой гипотезы МПД  до  принятого сообщения равно весу ошибок.  Декодер опять не ошибся? Сколько итераций ему понадобилось?  Заметим, что переборный алгоритм, который является оптимальным по вероятности  ошибки декодирования, должен был бы  перебрать  21000  вариантов  возможных переданных кодовых слов и выбрать из них то, которое отличается от переданного в минимальном числе символов. Но такое число превышает число атомов во Вселенной и даже один блок не будет таким способом  вообще никогда декодирован до конца.

Далее напомним важнейшую оценку эффективности ОД и МПД, которая уже использовалась в лабораторной работе №1. Сопоставьте ваши результаты с нижней оценкой для вероятности ошибки  на бит  Pb(e)  при оптимальном декодировании (ОД). Она определяется для  использованного  в  модели  самоортогонального кода (СОК) для малой вероятности ошибки p0  в ДСК  соотношением

Pb(e) ~ Σ  Cdi p0i (1-p0) (d-i)/2.                        (1)

i>d/2

Покажите, что эта оценка соответствует вероятности перехода истинного кодового слова  под воздействием шума в ближайшее  к нему  возможное сообщение.

Оцените,  какова нижняя оценка вероятности ошибки декодирования на бит Pb(e)  для используемого кода с минимальным кодовым расстоянием d=11 согласно выражению (1).    Сколько должно быть передано кодовых блоков, чтобы при  их декодировании с помощью МПД  с качеством, соответствующим оптимальному декодированию (ОД), можно было бы ожидать  появления блока, в котором МПД ошибётся?

Эксперимент №3. Обратите внимание на то, что число  исправляемых ошибок в  кодовом блоке с помощью декодера типа МПД - случайная величина, зависящая от  конфигурации этих ошибок. Для примера вы можете снова запустить стандартный вариант модуля  da2apr2.exe и ввести одну какую-то дополнительную ошибку на позиции 5.  В этом случае МПД также не ошибётся.

Эксперимент №4. Запустим  теперь этот же модуль, ответив  на запрос системы - "n".  После ввода   начального состояния датчика случайных чисел, равного 789, длины блока 1000, вероятности шума  ДСК p0=0,05  и кодового расстояния d=11 и последующего  запуска  самой итеративной процедуры декодирования окажется, что МПД совершит  одну ошибку в декодируемом блоке.  Обратите внимание на то, что расстояние решения  МПД до принятого сообщения, определяемое параметром "current distance", на 1 меньше,  чем вес  вектора ошибок, поступивших в декодер. Посмотрите также на величину конечного веса массива синдрома. Это значит, что МПД нашёл решение, более близкое к принятому сообщению, чем истинное. Но  в этом случае и оптимальный декодер (ОД)  тоже совершит ошибку в этом блоке, т.е. даже при полном переборе всех возможных решений этот блок будет декодирован неправильно.  Сравните вес ошибок в блоке в стандартных конфигурациях  в экспериментах №1 - №3 и в последнем случае.  Обратите внимание на то, что  в последнем эксперименте ошибка  МПД произошла  при общем весе ошибок канала, (и раздельных весах ошибок в информационных и проверочных массивах кода тоже) которые были меньшими, чем  во всех первых трёх  рассмотренных  выше случаях.

Эксперимент №5. Рассмотрите оценку для вероятности Pb(e) МПД декодера при выборе кода с d=5. Посмотрите в эксперименте, насколько сильно  изменяется нижняя оценка  Pb(e),  если    кодовое расстояние снизить с 11 до 5.  Для этого запустите модуль  da2apr2.exe ,   введите на первый запрос системы ответ "n" и далее:  - 89,  0.04, 2000 и 5.  В этом случае  будет сформирован блоковый код с  длиной информационной части блока 2000,  d=5 и вероятностью ошибки  в канале p0=0,04.  Не вводите  дополнительных ошибок и сразу  запустите итеративную МПД процедуру декодирования. Определите, сколько ошибок сделал МПД в  этом блоке.  Сколько сделано  им новых ошибок? Напомним, что сделанные самим МПД ошибки отмечены  в верхнем разностном массиве зелёным цветом. А сколько  ошибок МПД просто не "увидел" и не  смог исправить?  Сравните  его   оценку расстояния до принятого вектора  с весом ошибок в принятом блоке. Сделал бы ошибку в этом блоке оптимальный декодер? Почему? Сравните результат декодирования этого блока с теоретической нижней оценкой для вероятности  ошибки на бит Pb(e)  ОД  для этого кода с d=5  при  p0=0,04.

Эксперимент №6. Рассмотрите различные случаи декодирования  при использовании модуля da2apr2.exe. Выбирайте параметры эксперимента  по своему усмотрению в соответствии с тем опытом, который вы уже приобрели. Вы можете   менять исходные состояния датчика случайных чисел для модели ДСК, вероятности ошибки, длину блока и кодовое расстояние используемого кода. Кроме того, вы можете вводить дополнительные ошибки на  любые информационные позиции.

Предлагаем  в качестве такого примера последовательно  выбрать  следующие входные параметры модуля  da2apr2.exe (после ответа на первый запрос - "n"):  343, 0.03,  750 и 7. После этого  необходимо  ввести четыре  ошибки на  следующих позициях: 20, 45, 89 и 262. Затем можно запустить собственно процедуру МПД декодирования. В результате  в кодовом блоке после завершения процедуры декодирования МПД будет не менее 6 ошибок, хотя при вводе параметров модуля выбранная вероятность ошибок канала, равная p0=0.03, была весьма невелика.  Проверьте, оценка расстояния решения  МПД до принятого вектора будет меньше или больше, чем общий вес вектора ошибки, поразившего этот блок?  Можно ли считать, эта ошибка МПД может быть исправлена с помощью ОД?  Каким должна быть оценка расстояния, сделанная МПД   при завершении процедуры декодирования, чтобы можно было считать, что и ОД в этом блоке сделает ошибку?

Этот пример   иллюстрирует сложность описания  и  даже просто выявления и анализа многих ситуаций, приводящих к ошибкам декодирования МПД.

Попробуйте вводить другие различные комбинации входных параметров для  модуля  da2apr2.exe.  Если  некоторые  такие ситуации окажутся  с вашей точки зрения  необычными, запишите условия возникновения  таких нестандартных случаев и объясните их появление в беседе с преподавателем или обдумайте эти ситуации самостоятельно.

Сделайте выводы об эффективности    МПД.

Другие теоретические и прикладные  проблемы  многопорогового декодирования (МПД) рассмотрены  в [2], где представлены обзоры по теории  и технике кодирования, презентации и последние публикации по этой тематике.

Более полное представление о возможностях МПД и других алгоритмов   декодирования вы можете найти в справочнике [1] и получить при исследовании различных методов коррекции ошибок с помощью  "Имитатора спутникового канала с лучшими известными методами исправления ошибок" [2].

Литература.

[1]  В.В.Золотарёв, Г.В.Овечкин.  Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. Горячая линия   - Телеком. М., 2004,  с.126.

[2]    www.mtdbest.iki.rssi.ru . Веб-сайт по методам многопорогового декодирования.  - Имитатор спутникового канала.

---------====================------

----===========----

Лабораторная работа №3.

Исследование эффективности

свёрточных многопороговых декодеров.

Прочтите в справочнике [1] разделы 3.3 - пороговое декодирование и 3.4 –многопороговое  декодирование свёрточных кодов, а также «Описание демоверсии программы  DY4, иллюстрирующей  принципы  работы многопорогового декодера».  В  этом "Описании"  даются общие принципы реализации и визуализации идей многопорогового  декодирования на примере  декодирования блоковых кодов.

Демопрограмму  Cc2.exe   для изучения свёрточных многопороговых декодеров (МПД)  можно  переписать  с  веб-сайта  www.mtdbest.iki.rssi.ru  [2]  и   затем  свободно   её  использовать с некоммерческими целями.  С этого  же сайта  можно переписать статьи, обзоры и  презентации, в которых приведены схемы свёрточных многопороговых декодеров.

Задайте вопрос преподавателю по неясным для вас аспектам декодирования на основе  методов МПД.

Описание демопрограммы Cc2.exe .

Демопрограмма   Cc2.exe   предназначена для иллюстрации работы  многопорогового алгоритма декодирования на примере кода с  R=3/4   и количестве  итераций декодирования  I=4.  Кроме того, демопрограмма  позволяет интерпретировать её функционирование как   работу в режиме   сжатия данных в соответствии с одной из возможных моделей  источника информации.

Рассмотрим формы изображения регистров сдвига, особых точек  многопорогового декодера (МПД) и принципы  его работы.

В левой части экрана расположены три массива регистров кодера в соответствии с  выбранной кодовой скоростью R=3/4. На каждые 3 переданных  информационных символа формируется один проверочный символ.  Символы кода из канала поступают в 4 регистра (3 информационных и 1  проверочный). Из них сразу формируются символы синдрома для регистра синдрома МПД декодера. Этот регистр синдрома показан на экране  компьютера внизу первоначально серого цвета.   Во всех регистрах кодера и декодера, в  том числе и  в синдромном, данные бегут по массивам  регистра сначала слева направо и затем сверху вниз.  Это удобный способ представления  движения данных по длинным регистрам сдвига. По информационным регистрам в кодере и в декодере, регистры которого представлены  в правой части экране  массивами существенно большей длины,  двигаются двоичные  символы, переданные по каналу типа ДСК. Неправильно  принятые в соответствии  с принятой моделью ошибок в ДСК биты  окрашены в цвета красных оттенков. Ошибочные проверочные биты кода, из который сразу формируются символы  синдрома, создают единичные биты регистра синдрома и окрашены в синие тона. Нулевые символы синдрома имеют жёлтый фон и хорошо  отличаются от  синих ячеек, содержащих единички. В левых коротких регистрах кодера, которые для наглядности отделены от  регистров декодера, указаны чёрным цветом те позиции ячеек регистров сдвига, с которых есть связи на посумматоры, формирующие проверочные символы кода. Ясно, что при попадании  в эти ячейки ошибочно принятых  информационных  битов (окрашенных в разные оттенки  красного) соответствующий   первый входящий в регистр синдрома бит (слева вверху) становится также красного тона, как и  этот ошибочный информационный бит, поскольку этот бит равен единице. В  регистре  синдрома  также есть много черных  ячеек. На эти позиции настроены пороговые элементы, принимающие решения  об информационных  различных информационных  ветвей. Те позиции в правых информационных регистрах, на которые настроены пороговые элементы, также отмечены чёрными квадратиками.  Ясно, что как и  в случае  демопрограмм для блоковых  кодов из лабораторных работ  №1 и №2, после того, как  информационный символ  будет изменён, все  символы проверок в  регистре синдрома также инвертируются. Если при этом они превращаются в нулевые биты, то их цвета превращаются в жёлтые. В данной демопрограмме в целях экономии пространства экрана не показаны разностные регистры, которые присутствовали в демоверсиях для блоковых кодов.  Поэтому отметки об изменённых  на пороговых элементах информационных символах в   представленном здесь декодере МПД делаются прямо в  самих информационных регистрах.  Правильно изменённые информационные символы в правых информационных регистрах декодера отмечаются белым цветом. Таким образом, в представленной демоверсии все информационные биты последовательно проходят мимо четырёх пороговых элементов, которые  последовательно уточняют  свои решения о принятых сообщениях.

Как и в случае настраиваемой демомодели блокового  МПД в лабораторной работе №2, свёрточный МПД также настраивается по многим параметрам и,  разумеется,  имеет стандартную демонстрационную версию с некоторым назначаемым по умолчанию набором параметров.

Если при запуске программы на первый её запрос к пользователю ответить "y" ("yes"),  то будет  создана демоверсия МПД  с начальным состоянием датчика случайных чисел для ДСК, равным 375, вероятностью ошибки в проверочных символов кода  0,02 (обозначена как p noise), вероятностью ошибки в информационных символах кода  0,01 (обозначена  как  p flow), длиной кодирующего регистра 180  и минимальным кодовым расстоянием d=5.  Кроме того, поскольку это свёрточный код, то программа задаёт объём  потока данных, равный 10000 информационных битов, после которого  работа МПД декодера прекращается и на экране появляются  результаты моделирования работы МПД.

Результат  декодирования - это две дополнительных строчки данных слева внизу экрана. В первой  строке  сначала указан объём обработанных данных, поступивших на вход декодера (немного больше 10000 битов). Затем идут три числа -  количество ошибок на входе декодера по всем трём ветвям. Они совпадают с числом ошибок, указанных  в левой части экрана на позициях стертых регистров кодера. Затем - число ошибок в проверочных символах кода. Почеркнём, что в данной модели можно задавать различные вероятности ошибок в проверочных и информационных ветвях кода.  И, наконец, последние четыре числа в строке - количество ошибок МПД на каждой из четырех итераций, общее для всех трёх  информационных ветвей кода. Эти же данные продублированы на экране  слева в части общего числа ошибок МПД и справа  -  об общем числе ошибок в проверочных символах кода.

Вторая строка данных - это веса вектора синдрома. Первое число -  вес синдрома на входе вектора синдрома, затем 4 нулевых символа и, наконец,  последние 4 числа  - вес синдрома после каждой итерации.  Заметим, что  в случае, если МПД не сделал ни одной ошибки,  то после четвёртой итерации вес синдрома будет меньше, чем число ошибок в проверочных символах на входе МПД.  Эта ситуация похожа на поведение весов синдрома в  блоковых МПД. Но там вес синдрома при отсутствии  ошибок декодирования просто совпадает с весом проверочных ошибок. В свёрточной версии МПД часть проверочных символов, конечно, не успевает дойти  до позиции последнего порогового элемента   декодера. Поэтому вес синдрома на четвёртом пороговом элементе и будет меньше веса вектора проверочных ошибок.

Эксперимент №1.   Запустите демомодуль  Cc2.exe.  На  запрос системы  о параметрах  моделирования ответьте "y".  После появления  на экране рабочих массивов кодера и  декодера нажмите любую клавишу. Начнётся медленный процесс продвижения принятых символов из канала связи. Вы можете ускорить продвижение символов по  регистрам нажатиями на клавишу "g" или замедлить этот процесс клавишей "l" (эль англ.).  Совсем приостановить (на некоторое  время)  процесс декодирования можно клавишей "w".  Завершить  процесс моделирования можно клавишей "e".

Понаблюдайте за прохождением  данных через регистры кодера и декодера.  Сколько ошибок было после  завершения  процесса моделирования?  Какой  вес    синдрома после четвертого порогового элемента?   Как   уменьшается доля ошибочных символов  в декодере  по мере прохождения пороговых элементов?

Эксперимент №2.  Сопоставьте ваши результаты с нижней оценкой для вероятности ошибки  на бит  Pb(e)  при оптимальном декодировании (ОД). Она определяется для  использованного  в  модели  самоортогонального кода (СОК)  с минимальным кодовом расстоянием d для малой вероятности ошибки p0  в ДСК  соотношением

Pb(e)~Σ Cdi p0i (1-p0) (d-i)/2 .                                     (1)

i>d/2

Покажите, что эта оценка соответствует вероятности перехода истинного кодового слова   кода с минимальным кодовым расстоянием d под воздействием шума в ближайшее  к нему  возможное сообщение. Поскольку вероятности ошибки  в проверочных символах и в информационных в данной модели различны, сделайте оценки эффективности МПД для вероятности ошибки в канале p0, соответствующей проверочным символам кода. Это определяется тем, что два ближайших кодовых слова рассматриваемых СОК кодов для МПД отличаются  именно в (d-1)  проверочных символах.  Сделайте расчёты для d=5,  7  и 9.

Эксперимент №3.  Проведите моделирование работы МПД при следующих параметрах:   "n",  67, 0.05,  0.005, 400,  9, 20.    Рассмотрите  веса синдрома на последнем пороговом элементе, число ошибок МПД.  Повторите   этот же эксперимент    при увеличивающемся значении вероятностей ошибки в информационных символах, т. е.  при  p flow =0.006 - 0.016  с шагом 0.003 . Постройте   для этого эксперимента график зависимости эффективности  МПД  от    p flow.

Эксперимент №4.  Выберите произвольные параметры моделирования при одинаковых вероятностях в проверочных и информационных символах и минимальном кодовом расстоянии d=7.

Сравните результаты моделирования с нижними оценками  Pb(e)   оптимального декодирования. Посмотрите, при каких вероятностях ошибки в канале  характеристики МПД становятся незначительно отличающимися  от оценок для ОД.

Описание  применения МПД для сжатия данных.

Рассмотрим  гипотетическое применение МПД при передаче чисто нулевых данных. Характеристики МПД, как и  многих других методов, не зависят от информационных потоков. Тогда  при этом  оказывается, что  в информационных потоках МПД  при правильных выборах параметров кода  и вероятностей ошибок в канале достаточно точно определяет позиции всех ошибок канала на информационных позициях.  Подчеркнём, что   решения об ошибках в трёх  информационных ветвях   выносятся на основе  проверочной ветви кода, которая в 3 раза меньше по размеру, чем информационная часть потока.

Далее  сделаем следующее преобразование.  Допустим, что в информационную часть декодера поступают не  информационные ошибки из канала, а данные из бернуллиевского источника, статистика которого полностью совпадает с  моделью ДСК.   При этом будем считать, что проверочные символы кода с R=3/4 (для рассматриваемого примера) по-прежнему  искажаются при передаче по каналу связи.  Значит,   высокие характеристики МПД, не зависящие от интерпретации его поведения, сохранятся.

Наконец, сделаем последнее преобразование рассматриваемой модели системы декодирования.  Поскольку мы  предположили  на первом шаге рассуждений, что передавалось нулевое кодовое слово, то отправлять в канал нулевые проверочные символы не требуется.  А это значит, что источник информации и  информационные регистры декодера можно   считать  как бы перенесенными  в передатчик.  В этом  случае  только сформированные проверочные символы кода и  направляются в канал. Но проверочный поток оказывается в нашем примере втрое короче. А в принятом потоке проверочных символов,  даже искажённых в канале связи,  в декодирующей схеме по-прежнему   стоят   на длинном регистре (который раньше был синдромом)  несколько пороговых элементов, которые успешно разделяют три  информационных потока упакованных высокоизбыточным кодом   символов  и ещё ошибки  в проверочных символах.

А это значит, что мы рассмотрели  применение МПД  для кода с R~1 для сжатия данных от источников информации со статистикой, соответствующей модели каналов  типа ДСК.

Эксперимент №5.  Опишите рассмотренную выше схему сжатия данных в каналах с шумами самостоятельно. Нарисуйте схему сжатия данных так, так она преобразуется из  обычного декодера в процессе её описания работы.

Эксперимент №6. Рассмотрите 2 варианта сжатия данных с вероятностью появления единиц порядка 0.015  или меньше.  Выберите  для этого  d=7 и 9,  а  объём эксперимента порядка 10000 битов. Сравните  эти результаты при очень малой вероятности ошибки в проверочных символах и при вероятностях ошибок в этих символах, равных  вероятностям появлению единиц, как в обычном канале, когда вероятности ошибок в информационных и проверочных символах равны.

Сделайте выводы об эффективности применения свёрточных  МПД для декодирования и сжатия данных в каналах с шумами.

Другие теоретические и прикладные  проблемы  многопорогового декодирования (МПД) рассмотрены  в [2], где представлены обзоры по теории  и технике кодирования, презентации и последние публикации по этой тематике.

Более полное представление о возможностях МПД и других алгоритмов   декодирования вы можете найти в справочнике [1] и получить при исследовании различных методов коррекции ошибок с помощью  "Имитатора спутникового канала с лучшими известными методами исправления ошибок" [2].

Литература.

[1]  В.В.Золотарёв, Г.В.Овечкин.  Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. Горячая линия   - Телеком.  М., 2004,  с.126.

[2]    www.mtdbest.iki.rssi.ru . Веб-сайт по методам многопорогового декодирования.  - Имитатор спутникового канала.

---------====================------

----===========----